2023 “华亿股份杯”

# 第十七届全国大学生化工设计竞赛

# 重庆华峰化工有限公司

# 10.5万吨/年99.99wt%己二腈生产项目

设备选型一览表

58同济

队员：林耿孚 艾英驰 桂亦林 曾信欣 朱馨怡

指导教师：伍艳辉 李明

目录

概述	3

第一章 非标设备设计一览表	1

1.1 反应器设计一览表	1

1.1.1 反应精馏塔	1

1.1.2 其他反应器	1

1.2 塔设备设计一览表	2

1.3 气液分离器设备一览表	3

第二章 标准设备选型一览表	4

2.1 换热器选型一览表	4

2.2 储罐、回流罐选型一览表	6

2.3 缓冲罐选型一览表	8

2.4 泵选型一览表	9

2.5 压缩机选型一览表	11

概述

（1）本项目的反应器选型包括反应精馏塔、反应搅拌釜、列管式反应器的选型。

（2）本项目压缩机冷却器以及压缩机气液分离器的参数由工艺具体要求设计，并交由压缩机厂与压缩机统一进行购置。

（3）本项目包括6台反应器设计；7座分离塔的设计、选型校核；4台气液分离器的设计；22台换热器的设计；6台压缩机、24台泵、3个储罐、7个回流罐、9个缓冲罐的选型。

第一章 非标设备设计一览表

1.1 反应器设计一览表

| 设备位号 | 名称 | 设备图号 | 类型 | 规格 | 封头 | 设计温度/℃ | 设计压力/Mpa | 材料 | 厚度/mm | 重量/t | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0101 | AA混合器 | - | 全混搅拌釜式反应器 | φ2000×4850 | 标准椭圆封头 | 230 | 0.33 | S30408 | 50 | 13.51 | 1 |
| R0102 | AA胺化反应器1 | - | 全混搅拌釜式反应器 | φ3300×10000 | 标准椭圆封头 | 230 | 0.33 | S30408 | 50 | 36.78 | 1 |
| R0103 | AA胺化反应器2 | - | 全混搅拌釜式反应器 | φ3300×10000 | 标准椭圆封头 | 230 | 0.33 | S30408 | 50 | 36.78 | 1 |
| R0104 | AA胺化反应器3 | - | 全混搅拌釜式反应器 | φ3300×10000 | 标准椭圆封头 | 230 | 0.33 | S30408 | 50 | 30.88 | 1 |
| R0105 | 酰胺脱水反应器 |  | 全混搅拌釜式反应器 | φ2600×6060 | 标准椭圆封头 | 280 | 0.11 | S30408 | 16 | 14.22 | 1 |
| R0201 | 粗氨气、水反应器 | - | 列管式反应器 | φ500×7000 | 标准椭圆封头 | 160 | 0.11 | S30408 | 25 | 2.23 | 1 |

1.2 塔设备设计一览表

| 设备位号 | 名称 | 设备图号 | 类型 | 填料高度/m | 塔板内径/m | 塔高/m | 设计温度/℃ | 设计压力/Mpa | 封头形式 | 塔体材料 | 保温层 | 保护层 | 重量/t | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0101 | AA、酰胺分离塔 |  | 填料塔 | 9.2 | 2.4/3.2 | 17.58 | 350 | 0.011 | 标准椭圆封头 | S30408 | 岩棉 | 不锈钢薄板 | 25.1184 | 1 |
| T0102 | AA分离塔 | - | 填料塔 | 6 | 1.6 | 10.32 | 330 | 0.055 | 标准椭圆封头 | S30408 | 岩棉 | 不锈钢薄板 | 14.5668 | 1 |
| T0201 | 氨气分离塔 | - | 填料塔 | 4.8 | 1 | 13.25 | 60 | 0.055 | 标准椭圆封头 | S30408 | 岩棉 | 不锈钢薄板 | 5.9671 | 1 |
| T0301 | 粗产物精馏塔 | - | 填料塔 | 9.6 | 1.8/3.0 | 19.44 | 240 | 0.022 | 标准椭圆封头 | S30408 | 岩棉 | 不锈钢薄板 | 18.6235 | 1 |
| T0302 | 热泵精馏塔 | - | 填料塔 | 14.6 | 3.8 | 25.32 | 350 | 0.11 | 标准椭圆封头 | S30408 | 岩棉 | 不锈钢薄板 | 36.4852 | 1 |
| T0303 | ICCP精馏塔1 | - | 填料塔 | 5.2 | 1.4 | 12.95 | 230 | 0.11 | 标准椭圆封头 | S30408 | 岩棉 | 不锈钢薄板 | 9.5487 | 1 |
| T0304 | ICCP精馏塔2 | - | 填料塔 | 7.5 | 2.4 | 15.36 | 250 | 0.11 | 标准椭圆封头 | S30408 | 岩棉 | 不锈钢薄板 | 13.2367 | 1 |
| T0305 | 2ADN精馏塔 | - | 填料塔 | 4.4 | 0.4 | 9.62 | 260 | 0.11 | 标准椭圆封头 | S30408 | 岩棉 | 不锈钢薄板 | 3.6949 | 1 |

1.3 气液分离器设备一览表

| 设备位号 | 名称 | 类型 | 设计温度/℃ | 设计压力/Mpa | 直径/mm | 高度/mm | 材料 | 壁厚/mm | 重量/kg | 进口管径/mm | 气体出口管径/mm | 液体出口管径/mm | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0103 | 中间产物气液分离罐1 | 立式丝网分离器 | 130 | 0.33 | 2600 | 2500 | S30408 | 8 | 2207.98 | φ560×10 | Φ699×18 | Φ699×15 | 1 |
| V0104 | 中间产物气液分离罐2 | 立式丝网分离器 | 265 | 0.33 | 800 | 1800 | S30408 | 6 | 284.95 | φ146×4.5 | Φ219×8 | Φ299×10 | 1 |
| V0202 | 氨气闪蒸罐 | 立式丝网分离器 | 120 | 0.11 | 17000 | 7400 | S30408 | 28 | 221533.4 | φ813×20 | Φ1016×30 | Φ813×30 | 1 |
| V0107 | 粗产物气液分离罐 | 立式丝网分离器 | 130 | 0.22 | 1700 | 4300 | S30408 | 6 | 1385.66 | φ356×10 | Φ560×9 | Φ356×10 | 1 |

第二章 标准设备选型一览表

2.1 换热器选型一览表

| 设备位号 | 换热器名称 | 型号 | 传热面积/m2 | 换热管/板数量 | 管程材料 | 壳程材料 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0101 | 氨气、AND换热器 | BEM600-0.330.088-55.8-625-1I | 55.8 | 269 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0102 | 中间产物换热器 | BEM500-0.330.33-90.2-619-2I | 90.2 | 256 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0103 | 中间产物冷却器 | BEU500-0.330.33-96.8-619-1I | 96.8 | 275 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0104 | 中间产物加热器 | BEU700-0.330.134-93.8-319-4I | 93.8 | 542 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0110 | 废水冷却器2 | BEM273-0.01230.111-5.4-1.519-1I | 5.4 | 65 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0107 | 废水冷却器1 | BEM219-0.110.11-17.7-925-1I | 17.7 | 29 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0303 | 热泵精馏换热器 | BEM1600-0.2530.11-1687.2-919-4I | 1687.2 | 3176 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0304 | 粗AND冷却器1 | BEM1300-0.080.275-557.6-4.525-1I | 557.6 | 2123 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0108 | T0102冷凝器 | BEM500-0.330.121-31.2-219-1I | 31.2 | 275 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0109 | T0102再沸器 | BKU800-0.550.33-138.0-319-1I | 138.0 | 797 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0105 | T0101冷凝器 | BEM900-0.110.121-171-319-2I | 171.0 | 988 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0106 | T0101再沸器 | BEM900-0.110.33-355.3-619-1I | 355.3 | 1009 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0302 | T0301冷凝器 | BEM600-0.0560.88-109.3-4.519-2I | 109.3 | 416 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0301 | T0301再沸器 | BEM1500-0.1210.134-1556-919-2I | 1556.0 | 2929 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0305 | T0303冷凝器 | BEM500-0.0110.121-67.2-4.519-2I | 67.2 | 256 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0306 | T0303再沸器 | BKU400-0.1210.023-18.6-219-2I | 18.6 | 164 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0307 | T0304冷凝器 | BEM800-0.550.33-138.0-319-4I | 189.8 | 722 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0308 | T0304再沸器 | BKU900-0.230.88-113.8-2.525-1I | 113.8 | 605 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0309 | T0305冷凝器 | BEM273-0.01230.111-5.4-1.519-1I | 5.4 | 65 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0310 | T0305再沸器 | BEM273-0.01230.134-11.3-319-1I | 11.3 | 65 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0201 | T0201冷凝器 | BEM1900-0.330.111-2424-919-4I | 2424.0 | 4566 | 16Mn | Q345R | 1 |
| E0202 | T0201再沸器 | BEM800-0.550.134-209.3-4.519-1I | 209.3 | 797 | 16Mn | Q345R | 1 |

2.2 回流罐选型一览表

| 设备位号 | 名称 | 类型 | 公称容积 | 技术规格 | 设计温度/℃ | 设计压力/kpa | 材料 | 总质量/kg | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0109 | T0102回流罐 | 立式圆筒形内浮顶容器 | 400 | ϕ7500x11455 | 170 | 300 | S30408 | 19280 | 1 |
| V0106 | T0101回流罐 | 卧式椭圆形封头容器 | 3 | ϕ1000x3962 | 50 | 100 | S30408 | 640 | 1 |
| V0301 | T0301回流罐 | 卧式椭圆形封头容器 | 0.8 | ϕ700x2212 | 35 | 5 | S30408 | 290 | 1 |
| V0202 | T0201回流罐 | 卧式椭圆形封头容器 | 0.8 | ϕ700x2212 | 70 | 100 | S30408 | 290 | 1 |
| V0307 | T0305回流罐 | 卧式椭圆形封头容器 | 0.8 | ϕ700x2212 | 70 | 100 | S30408 | 290 | 1 |
| V0304 | T0303回流罐 | 卧式椭圆形封头容器 | 2 | ϕ900x3312 | 70 | 100 | S30408 | 500 | 1 |
| V0305 | T0304回流罐 | 卧式椭圆形封头容器 | 0.8 | ϕ700x2212 | 70 | 100 | S30408 | 290 | 1 |

2.3 储罐选型一览表

| 设备位号 | 名称 | 类型 | 公称容积/m3 | 技术规格/mm | 设计温度/℃ | 设计压力/kpa | 材料 | 保护层 | 总质量/t | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0401 | 液氨球型储罐 | 钢制球形储罐 | 2000 | ϕ15700，球壳分带数：3，支柱根数：10 | 30 | 2160 | Q370R | 不锈钢薄板 | 310 | 1 |
| V0403A/B | ADN储罐 | 立式圆筒形内浮顶容器 | 3000 | ϕ 17000x17691 | 50 | 120 | Q235-A | 不锈钢薄板 | 89.485 | 2 |
| V0404 | 废水储罐 | 立式圆筒形内浮顶容器 | 3000 | ϕ 17000x17691 | 50 | 120 | Q235-A | 不锈钢薄板 | 89.485 | 1 |

2.4 缓冲罐选型一览表

| 设备位号 | 名称 | 类型 | 公称容积 | 技术规格 | 设计温度/℃ | 设计压力/kpa | 材料 | 总质量/kg | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0101 | 氨气混合罐 | 立式圆筒形内浮顶容器 | 2000 | ϕ14350X15919 | 120 | 300 | S30408 | 60950 | 1 |
| V0201 | 粗氨气缓冲罐 | 立式圆筒形内浮顶容器 | 3000 | ϕ 17000x17691 | 130 | 350 | S30408 | 89485 | 1 |
| V0105 | 粗氨气混合罐 | 立式圆筒形内浮顶容器 | 2000 | ϕ14350X15919 | 235 | 300 | S30408 | 60950 | 1 |
| V0102 | 汽包 | 立式圆筒形内浮顶容器 | 3000 | ϕ 17000x17691 | 300 | 300 | S30408 | 89485 | 1 |
| V0108 | 废水缓冲罐1 | 卧式椭圆形封头容器 | 3 | ϕ1000x3962 | 50 | 120 | Q235-A | 640 | 1 |
| V0110 | 废水缓冲罐2 | 卧式椭圆形封头容器 | 3 | ϕ1000x3962 | 50 | 120 | Q235-A | 640 | 1 |
| V0203 | 氨气缓冲罐 | 立式圆筒形内浮顶容器 | 2000 | ϕ14350X15919 | 120 | 300 | S30408 | 60950 | 1 |
| V0306 | 精制ICCP混合罐 | 卧式椭圆形封头容器 | 50 | ϕ 2600x9804 | 200 | 80 | S30408 | 6550 | 1 |
| V0402 | 氨气缓冲罐 | 立式圆筒形内浮顶容器 | 2000 | ϕ14350X15919 | 50 | 120 | S30408 | 60950 | 1 |

2.4 泵选型一览表

| 设备型号 | 用途 | 型号 | 类型 | 流量L/s | 扬程 | 方式 | 总轴功率kW | 电动机总功率kW | 效率% | 材质 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| P0101A/B | AA输送泵 | 80D-12 | 离心泵 | 9.24 | 59 | 单泵 | 7.62 | 11 | 70.01 | S30408 | 1 |
| P0102A/B | 汽包蒸汽输送泵1 | IL200-150-250 | 离心泵 | 106.9 | 22.41 | 单泵 | 28.58 | 37 | 82.14 | S30408 | 1 |
| P0103A/B | 汽包蒸汽输送泵2 | IL150-125-250 | 离心泵 | 64.5 | 17.66 | 单泵 | 14.13 | 18.5 | 79.01 | S30408 | 1 |
| P0104A/B | 汽包蒸汽输送泵3 | 300S19A | 离心泵 | 188 | 15.16 | 单泵 | 34.85 | 45 | 80.2 | S30408 | 1 |
| P0105A/B | 汽包蒸汽输送泵4 | XA150/40B | 离心泵 | 101 | 41.76 | 单泵 | 54.71 | 75 | 75.57 | S30408 | 1 |
| P0106A/B | T0101回流泵 | IX50-32-125A | 离心泵 | 3.08 | 18.39 | 串联 | 0.9 | 1.5 | 61.42 | S30408 | 2 |
| P0107A/B | 酰胺输送泵 | XA40/13H | 离心泵 | 7.2 | 24.47 | 单泵 | 2.52 | 4 | 68.24 | S30408 | 1 |
| P0108A/B | 粗ADN输送泵 | IX180-65-100 | 离心泵 | 14.43 | 12.14 | 单泵 | 2.35 | 3 | 72.77 | S30408 | 1 |
| P0109A/B | T0102回流泵 | IX165-50-125 | 离心泵 | 6.14 | 20.68 | 单泵 | 1.83 | 3 | 67.91 | S30408 | 1 |
| P0110A/B | 循环AA输送泵 | IX50-32-125A | 离心泵 | 3.68 | 17.17 | 单泵 | 1 | 1.5 | 61.76 | S30408 | 1 |
| P0201A/B | T0201回流泵 | ISL40-32-100 | 离心泵 | 1.5 | 13.93 | 单泵 | 0.38 | 0.55 | 53.74 | S30408 | 1 |
| P0202A/B | 废水输送泵 | IL40-40-125 | 离心泵 | 1.54 | 20.59 | 单泵 | 0.64 | 1.5 | 48.13 | S30408 | 1 |
| P0302A/B | 粗产物输送泵 | 100D-16 | 离心泵 | 14.04 | 48.91 | 单泵 | 9.33 | 11 | 72.06 | S30408 | 1 |
| P0304A/B | 精制ADN输送泵 | IX165-50-100 | 离心泵 | 4.97 | 14.47 | 单泵 | 1.04 | 2.2 | 67.36 | S30408 | 1 |
| P0305A/B | 循环ADN输送泵 | IX165-50-110 | 离心泵 | 9.95 | 15.83 | 单泵 | 2.08 | 3 | 73.9 | S30408 | 1 |

| 设备 | 用途 | 型号 | 类型 | 流量 | 扬程 | 最大供气压力 | 最大空气消耗量 | 电动机功率kW | 材质 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | m3/h | m | kgf/cm2 | m3/min |  |  |  |
| P0301A/B | T0301回流泵 | QBY3-20 | 气动隔膜泵 | 2 | 32 | 7 | 0.6 |  | S30408 | 1 |
| P0308A/B | T0304回流泵 | QBY3-20 | 气动隔膜泵 | 3.4 | 12 | 7 | 0.6 |  | S30408 | 1 |
| P0310A/B | 粗2ADN输送泵 | DBY-15 | 电动隔膜泵 | 0.7 | 27 |  |  | 0.55 | S30408 | 1 |
| P0311A/B | T0305回流泵 | DBY-10 | 电动隔膜泵 | 0.3 | 21 |  |  | 0.55 | S30408 | 1 |
| P0312A/B | 精致2ADN输送泵 | DBY-15 | 电动隔膜泵 | 0.6 | 27 |  |  | 0.55 | S30408 | 1 |

| 设备 | 用途 | 型号 | 类型 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 功率kW | 材质 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P0303A/B | 副产物输送泵1 | 32W-30 | W型漩涡泵 | 2.74 | 12 | 2900 | 1.5 | S30408 | 1 |
| P0306A/B | T0303回流泵 | 32W-30 | W型旋涡泵 | 2.18 | 12 | 2900 | 1.5 | S30408 | 1 |
| P0307A/B | 副产物输送泵2 | 25W-25 | W型旋涡泵 | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 | S30408 | 1 |
| P0309A/B | ICCP输送泵 | 32W-30 | W型旋涡泵 | 1.73 | 18 | 2900 | 1.5 | S30408 | 1 |

2.5 压缩机选型一览表

| 设备位号 | 名称 | 类型 | 型号 | 进气压力/bar | 排气压力/bar | 排气流量/m3·min-1 | 总功率/kw | 材质 | 重量/t | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0202 | 循环氨气压缩机 | 离心式 | DAC800 | 0.8 | 3 | 372.89 | 3800 | S30408 | 43 | 1 |
| C0201 | 粗氨气压缩机 | 离心式 | DAC400 | 3 | 3.5 | 392.22 | 1470 | S30408 | 22 | 1 |
| C0301 | 粗AND压缩机 | 离心式 | DAC400 | 0.2 | 2.2 | 367.27 | 2200 | S30408 | 22 | 1 |
| C0101 | 废水压缩机1 | 离心式 | DAC300 | 0.2 | 1 | 189.68 | 1100 | S30408 | 17 | 1 |
| C0102 | 废水压缩机2 | 离心式 | DAC50 | 0.3 | 1 | 16.92 | 132 | S30408 | 4.5 | 1 |
| C0401 | 液氨压缩机 | 离心式 | DAC50 | 1 | 5.2 | 31.781 | 250 | S30408 | 4.5 | 1 |