# 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目

项目编号:

项目名称:  重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目

业主单位:

负 责 人:  林耿孚

日    期:  2023-07-30

项目概述:

附件目录

附件-A：分析小组

附件-B：建议项汇总

附件-C：现有措施汇总

附件-D：风险分布图

附件-E：节点目录

附件-F：HAZOP分析工作表

附件-G：风险矩阵

附件-A：分析小组

分析小组

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职务 | 公司/单位 | 所属部门 | 项目角色 | 参与节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林耿孚 | 化学工程与 工艺 | HAZOP组长 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| 2 | 艾英驰 | 化学工程与 工艺 | 工艺工程师 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| 3 | 曾信欣 | 化学工程与 工艺 | 项目工程师 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| 4 | 朱馨怡 | 化学工程与 工艺 | 装置经理 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| 5 | 桂亦林 | 化学工程与 工艺 | HAZOP助手 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |

附件-B：建议项汇总

建议项汇总

| 序号 | 现有风险 |  |  | 类别 | 编号 | 整改措施 | 剩余风险 |  |  | 关联事故情形 | 责任方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 高 | 本质 安全 设计 | 1-01 | 为储罐增加氮封。 | 3 | 1 | 中 | 1-1 |  |  |
| 2 | 3 | 1 | 中 | 本质 安全 设计 | 1-02 | 在设备或管道入口侧，增加压力或液位变送器和开 关阀（XV阀门），当设备或管道内压力或液位达到 设定值时，自动关闭上述开关阀。 | 3 | 1 | 中 | 1-2 |  |  |
| 3 | 3 | 1 | 中 | 维护 和维 修 | 2-01 | 为管道增加保温伴热，或增加冲洗支管，并定期冲 洗（DCS自动清洗或人工清洗）。 | 3 | 1 | 中 | 2-1 |  |  |
| 4 | 3 | 2 | 中 | 本质 安全 设计 | 2-02 | 在满足工艺需要的情况下，利用热水或低温加热介 质替换可能导致高温的介质（如蒸汽或导热油）， 以限制加热介质的温度上限。【1E-2，这是消除本 事故情形的本质安全的措施。】 | 2 | 3 | 低 | 2-2 |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 中 | 维护 和维 修 | 2-03 | 在管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口。 | 1 | 2 | 低 | 2-3 |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 中 | 本质 安全 设计 | 2-04 | 在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安 全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对 此事故情形的计算书，否则 1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作 ,则为 【1E-3】 | 2 | 3 | 低 | 2-4 |  |  |
| 7 | 4 | 1 | 高 | 安全 仪表 系统( SIS) | 3-01 | 为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时,如反应 温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料 )。 | 3 | 2 | 中 | 3-1 |  |  |
| 8 | 3 | 2 | 中 | 物理 保护( 释放 措施) | 3-02 | 确认下游储罐或设备的放空管连通大气，不会不堵 塞（包括不会因冬季结冰堵塞）且尺寸足够大。备 注：如果放空管上有手动阀门，该阀门应该保持锁 开状态。 | 2 | 3 | 低 | 3-2 |  |  |
| 9 | 4 | 1 | 高 | 生产 | 3-03 | 在工艺系统增加在线氧分析仪（有报警）。氧气浓 度达标作为开启进料阀门的前置条件。 | 4 | 3 | 中 | 3-3 |  |  |
| 10 | 4 | 2 | 高 |  | 4-01 | 现场有工作人员且每小时巡检一次。 | 4 | 3 | 中 | 4-1 |  |  |
| 11 | 4 | 2 | 高 | 物理 保护( 释放 措施) | 4-02 | 在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安 全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对 此事故情形的计算书，否则 1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作 ,则为 【1E-3】 | 3 | 3 | 中 | 4-2 |  |  |
| 12 | 4 | 2 | 高 | 关键 报警 和人 员干 预 | 4-03 | 【位号】储罐设备有液位计，当液位达到设定值( 80%）时，自动报警，当液位超过90%时，联锁关闭 输送泵，信号进入DCS。 | 4 | 5 | 低 | 4-3 |  |  |
| 13 | 3 | 2 | 中 | 释放 后物 理保 护(防 火提, 围堰 等) | 4-04 | 在软管装卸区域设置二次容纳的应急收集系统，如 围堰。备注：这是后果减缓的措施。 | 1 | 2 | 低 | 4-4 |  |  |
| 14 | 4 | 1 | 高 |  | 5-01 | 在设备或管道入口侧，增加压力或液位变送器和开 关阀（XV阀门），当设备或管道内压力或液位达到 设定值时，自动关闭上述开关阀。 | 3 | 2 | 中 | 5-1 |  |  |
| 15 | 3 | 2 | 中 |  | 5-02 | 为反应系统增加泄爆或泄压装置（需要有计算书） ,并释放至安全地点。 | 2 | 3 | 低 | 5-2 |  |  |
| 16 | 4 | 2 | 高 | 安全 仪表 系统( SIS) | 5-03 | 在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过 高时，自动关闭入口管道上的开关阀。 | 3 | 4 | 低 | 5-3 |  |  |

| 序号 | 现有风险 |  |  | 类别 | 编号 | 整改措施 | 剩余风险 |  |  | 关联事故情形 | 责任方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |  |  |
| 17 | 4 | 2 | 高 |  | 5-04 | 采用法兰连接方式。备注：此措施可以消除此事故 情形。【1E-2，这是安全的措施】 | 4 | 4 | 中 | 5-4 |  |  |
| 18 | 4 | 2 | 高 |  | 6-01 | 在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过 高时，自动关闭入口管道上的开关阀。 | 3 | 4 | 低 | 6-1 |  |  |
| 19 | 4 | 3 | 中 |  | 7-01 | 在反应器进料管上增加低流量报警（声光报警）， 要求操作人员听到报警后，及时停反应器。【1E-1 。操作人员应能在听到报警10分钟内采取行动，阻 止反应出现失控，否则应为1E0。】 | 4 | 5 | 低 | 7-1 |  |  |
| 20 | 4 | 2 | 高 |  | 7-02 | 为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时,如反应 温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料 )。【1E-1。如果是安全仪表系统，参考安全仪表 的等级，如安全仪表控制回路的等级是SIL-2， 则为1E-2】 | 4 | 4 | 中 | 7-2 |  |  |
| 21 | 3 | 1 | 中 | 本质 安全 设计 | 7-03 | 在满足工艺需要的情况下，利用热水或低温加热介 质替换可能导致高温的介质（如蒸汽或导热油）， 以限制加热介质的温度上限。【1E-2，这是消除本 事故情形的本 质安全的措施。】 | 2 | 3 | 低 | 7-3 |  |  |
| 22 | 3 | 3 | 中 |  | 7-04 | 在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安 全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对 此事故情形的计算书，否则 1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作 ,则为 1E- 3】 | 2 | 3 | 低 | 7-5 |  |  |
| 23 | 2 | 3 | 低 |  | 7-05 | 为容器增加液位指示及低液位报警；在操作程序中 ,要求操作人员接到报警后，及时检查进料状况， 开启相关的阀门。 | 2 | 3 | 低 | 7-6 |  |  |
| 24 | 4 | 2 | 高 |  | 7-06 | 采用法兰连接方式。备注：此措施可以消除此事故 情形。 | 4 | 5 | 低 | 7-7 |  |  |
| 25 | 3 | 2 | 中 |  | 8-01 | 在反应器进料管上增加低流量报警（声光报警）， 要求操作人员听到报警后，及时停反应器。 | 3 | 4 | 低 | 8-1 |  |  |
| 26 | 4 | 2 | 高 |  | 8-02 | 在反应器的进料管道上设置限流装置，如孔板。为 反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温 度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料） 。 | 4 | 4 | 中 | 8-2 |  |  |
| 27 | 2 | 2 | 中 |  | 8-03 | 增加温度指示和温度控制，当温度过低时增加加热 介质流量 | 1 | 2 | 低 | 8-3 |  |  |
| 28 | 4 | 2 | 高 |  | 8-04 | 在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安 全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对 此事故情形的计算书，否则 1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作 ,则为 【1E-3】 | 3 | 4 | 低 | 8-4 |  |  |
| 29 | 3 | 3 | 中 |  | 8-05 | 在进料管道上设有开关阀，与设备或储罐的液位联 锁，当设备或储罐的液位达到高液位时，自动关闭 进料管道上的开关阀。 | 3 | 4 | 低 | 8-6 |  |  |
| 30 | 2 | 2 | 中 |  | 8-06 | 设置备用公用工程系统 | 1 | 2 | 低 | 8-7 |  |  |
| 31 | 3 | 2 | 中 |  | 9-01 | 在反应器进料管上增加低流量报警（声光报警）， 要求操作人员听到报警后，及时停反应器。 | 3 | 3 | 中 | 9-1 |  |  |
| 32 | 3 | 2 | 中 |  | 9-02 | 为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应 温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料 )。 | 3 | 4 | 低 | 9-2 |  |  |
| 33 | 3 | 3 | 中 |  | 9-03 | 位号设备设置有温度报警，当温度达到设定值(℃ )时，远程报警，操作人员可以及时【应急措施】 进行降温降压，或将加热介质换为有温度上限的介 质 | 2 | 3 | 低 | 9-3 |  |  |
| 34 | 3 | 2 | 中 |  | 9-04 | 在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安 全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对 此事故情形的计算书，否则 1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作 ,则为 【1E-3】 | 2 | 3 | 低 | 9-5 |  |  |

| 序号 | 现有风险 |  |  | 类别 | 编号 | 整改措施 | 剩余风险 |  |  | 关联事故情形 | 责任方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |  |  |
| 35 | 2 | 2 | 中 |  | 9-05 | 具有压力指示和压力控制，压力过低时减小气相出 料 | 2 | 3 | 低 | 9-6 |  |  |

附件-C：现有措施汇总

现有措施汇总

| 序号 | 现有措施 | 关联事故情形 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。 | 1-2 |  |
| 2 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。 | 1-3 |  |
| 3 | 加热介质本身系统有温度控制：高温报警及高高温联锁停止升温（是与失效的控制回路无 关的回路）。【1E-1】 | 2-2 |  |
| 4 | 储罐或管道有温度指示及低温报警，操作人员根据报警可以及时采取应急处置措施。 | 2-3 |  |
| 5 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。 | 2-4 |  |
| 6 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。 | 3-1 |  |
| 7 | 在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前 提是有针对此事故情形的计算书，否则 1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为 【1E-3】 | 3-2 |  |
| 8 | 位号设备设置有温度报警，当温度达到设定值(℃)时，远程报警，操作人员可以及时【 应急措施】进行降温降压。备注：10分钟内响应 | 4-1 |  |
| 9 | 管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，关闭管道上的其它阀门，切断物 料供应。 | 4-2 |  |
| 10 | 设备或储罐有液位指示及高液位报警，操作人员接到报警后，可以及时切断进料（关闭其 它进料阀门）。 | 4-3 |  |
| 11 | 槽车和软管之间有开关阀，软管泄漏时可远程关闭该阀门，阻止泄漏。备注：这是后果减 缓的措施。 | 4-4 |  |
| 12 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。 | 5-1 |  |
| 13 | 蒸汽管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，关闭蒸汽管道上的其它阀门 ,切断蒸汽供应。 | 5-2 |  |
| 14 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。 | 5-3 |  |
| 15 | 现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人 员暴露时间即1E-1 | 5-4 |  |
| 16 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。 | 6-1 |  |
| 17 | 设备有液位计，当液位达到设定值（80%）时，自动报警，当液位超过90%时，联锁关闭输 送泵，信号进入DCS。 | 6-2 |  |
| 18 | 管道有保温伴热，或管道有冲洗支管，并定期冲洗（DCS自动清洗或人工清洗）。 | 7-1 |  |
| 19 | 在反应器的进料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度 或终止反应过程。 | 7-2 |  |
| 20 | 具有温度指示以及温度控制，当温度过低时增加热流体或减少冷流体 | 7-4 |  |
| 21 | 调节阀已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护。 | 7-5 |  |
| 22 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。 | 8-1 |  |
| 23 | 在反应器的进料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度 或终止反应过程。 | 8-2 |  |
| 24 | 位号设备设置有温度报警，当温度达到设定值(℃)时，远程报警，操作人员可以及时【 应急措施】进行降温降压。备注：10分钟内响应 | 8-4 |  |
| 25 | 具有压力指示以及压力控制，当压力过低时减少气相出口流量。 | 8-5 |  |
| 26 | 有液位指示及高液位报警，操作人员接到报警后，可以及时检查进料状况，调整相关的阀 门。 | 8-6 |  |
| 27 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。 | 9-1 |  |
| 28 | 在反应器的进料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度 或终止反应过程。 | 9-2 |  |

| 序号 | 现有措施 | 关联事故情形 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 设备具有温度指示和温度控制，当温度过低时，增大加热介质流量 | 9-4 |  |
| 30 | 现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人 员暴露时间 | 9-5 |  |
| 31 | 利用绿色固体催化剂专利代替磷酸催化剂 | 9-7 |  |

附件-D：风险分布图

风险分布图

没有安全措施前的风险分布情况(原始风险)

|  | 1、低后果 | 2、较低后果 | 3、中后果 | 4、高后果 | 5、很高后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0、1～E-1 |  |  |  |  |  |
| 1、E-1～E-2 |  |  |  |  |  |
| 2、E-2～E-3 |  |  |  |  |  |
| 3、E-3～E-4 |  |  |  |  |  |
| 4、E-4～E-5 |  |  |  |  |  |
| 5、E-5～E-6 |  |  |  |  |  |
| 6、E-6～E-7 |  |  |  |  |  |

风险分布图

没有建议项前的风险分布情况(现有风险)

|  | 1、低后果 | 2、较低后果 | 3、中后果 | 4、高后果 | 5、很高后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0、1～E-1 |  | 9-7 | 1-1 |  |  |
| 1、E-1～E-2 | 2-3 |  | 1-2,1-3,2-1,2-4,7- 3 | 3-1,3-3,5-1 |  |
| 2、E-2～E-3 | 7-4,8-5,9-4 | 8-3,8-7,9-6 | 2-2,3-2,4-4,5-2,8- 1,9-1,9-2,9-5 | 4-1,4-2,4-3,5-3,5- 4,6-1,7-2,7-7,8-2, 8-4 |  |
| 3、E-3～E-4 |  | 7-6 | 7-5,8-6,9-3 | 6-2,7-1 |  |
| 4、E-4～E-5 |  |  |  |  |  |
| 5、E-5～E-6 |  |  |  |  |  |
| 6、E-6～E-7 |  |  |  |  |  |

风险分布图

落实建议项时的风险分布情况(剩余风险)

|  | 1、低后果 | 2、较低后果 | 3、中后果 | 4、高后果 | 5、很高后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0、1～E-1 |  | 9-7 |  |  |  |
| 1、E-1～E-2 |  |  | 1-1,1-2,1-3,2-1 |  |  |
| 2、E-2～E-3 | 2-3,4-4,7-4,8-3,8- 5,8-7,9-4 |  | 3-1,5-1 |  |  |
| 3、E-3～E-4 |  | 2-2,2-4,3-2,5-2,7- 3,7-5,7-6,9-3,9-5, 9-6 | 4-2,9-1 | 3-3,4-1,6-2 |  |
| 4、E-4～E-5 |  |  | 5-3,6-1,8-1,8-4,8- 6,9-2 | 5-4,7-2,8-2 |  |
| 5、E-5～E-6 |  |  |  | 4-3,7-1,7-7 |  |
| 6、E-6～E-7 |  |  |  |  |  |

附件-E：节点目录

节点目录

| 节点 编号 | P&ID 图纸编号 | P&ID 图纸名称 | 节点名称 | 节点描述 | 节点说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 泵统一分析 |  |  |
| 2 |  |  | 换热器统一分析 |  |  |
| 3 |  |  | 压缩机统一分析 |  |  |
| 4 |  |  | 储罐统一分析 |  |  |
| 5 |  |  | 管道统一分析 |  |  |
| 6 |  |  | 气液分离器统一分析 |  |  |
| 7 |  |  | 精馏塔统一分析 |  |  |
| 8 |  |  | 己二酸胺化反应器统一分析 |  |  |
| 9 |  |  | 酰胺脱水反应器分析 |  |  |

附件-F：HAZOP分析工作表

节点1 HAZOP分析工作表

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 泵统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 1-1 | 流量 | 没有流 量 |  | 所分析泵内部 | 槽车往储罐卸料时， 槽车内没有物料（卸 料完毕）。 | 空气从槽车进入储罐 ,在储罐内与易燃物 料混合，形成爆炸性 混合气体，遇到着火 源（如静电释放）， 引燃发生爆炸，导致 1-2人伤亡。 |  | 3 | 0 | 高 | 1-01 | 为储罐增加氮封。 | 本质 安全 设计 | 3 | 1 | 中 |  |
| 1-2 | 流量 | 没有流 量 |  | 所分析泵内部 | 出口管道上的调节阀 故障并关闭。 | 设备或管道内压力升 高，甚至超压，设备 或管道破裂，易燃化 学品泄漏进入大气， 与空气混合，形成爆 炸性混合气体，发生 着火或爆炸，造成1- 2人甚至多人伤亡。 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂 预防性维修计划，定期维护测试。 | 3 | 1 | 中 | 1-02 | 在设备或管道入口侧，增加压力或 液位变送器和开关阀（XV阀门）， 当设备或管道内压力或液位达到设 定值时，自动关闭上述开关阀。 | 本质 安全 设计 | 3 | 1 | 中 |  |
| 1-3 | 压力 | 压力过 高 |  | 所分析泵内部 | 入口管道上的压力调 节阀故障并开启，高 压物料进入储罐或设 备内。【1E-1】 | 设备或管道内压力升 高，甚至超压破裂， 易燃化学品泄漏进入 大气，与空气混合， 形成爆炸性混合气体 ,遇到着火源，发生 着火或爆炸，造成1- 2人或多人伤亡。 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂 预防性维修计划，定期维护测试。 | 3 | 1 | 中 |  |  |  | 3 | 1 | 中 |  |

节点2 HAZOP分析工作表

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 换热器统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 2-1 | 流量 | 流量过 小 |  | 所分析换热器 | 管道堵塞（结晶导致 管道堵塞）。 | 反应系统进料比例失 当，反应失控，反应 系统超压甚至破裂， 易燃蒸气泄漏至大气 ,与空气混合，形成 爆炸性混合物，遇到 着火源，发生着火或 蒸气云爆炸，1-2人 甚至多人伤亡。 |  | 3 | 1 | 中 | 2-01 | 为管道增加保温伴热，或增加冲洗 支管，并定期冲洗（DCS自动清洗 或人工清洗）。 | 维护 和维 修 | 3 | 1 | 中 |  |
| 2-2 | 温度 | 温度过 高 |  | 所分析换热器 | 供应给工艺系统的加 热介质的温度过高( 加热介质本身系统的 温度控制失效），加 热时的温差较大。备 注：如果加热介质的 温度有安全的上限， 不需要考虑此事故情 形。【1E-1】 | 工艺系统内物料温度 升高，压力升高甚至 超压（有时也可能导 致反应失控），易燃 物料泄漏至大气，与 空气混合，形成爆炸 性混合气体，遇到着 火源，发生着火或爆 炸，1-2人或多人死 亡。 | 加热介质本身系统有温度控制：高温 报警及高高温联锁停止升温（是与失 效的控制回路无关的回路）。【1E-1 】 | 3 | 2 | 中 | 2-02 | 在满足工艺需要的情况下，利用热 水或低温加热介质替换可能导致高 温的介质（如蒸汽或导热油），以 限制加热介质的温度上限。【1E-2 ,这是消除本事故情形的本质安全 的措施。】 | 本质 安全 设计 | 2 | 3 | 低 |  |
| 2-3 | 温度 | 温度过 低 |  | 所分析换热器 | 失去加热（加热控制 回路故障）。 | 物料粘度增大或凝结 ,堵塞管道，影响生 产（没有明显的安全 影响）。 | 储罐或管道有温度指示及低温报警， 操作人员根据报警可以及时采取应急 处置措施。 | 1 | 1 | 中 | 2-03 | 在管道上安装防堵塞冲洗介质及冲 洗接口。 | 维护 和维 修 | 1 | 2 | 低 |  |
| 2-4 | 压力 | 压力过 高 |  | 所分析换热器 | 入口管道上的压力调 节阀故障并开启，高 压物料进入储罐或设 备内。【1E-1】 | 设备或管道内压力升 高，甚至超压破裂， 易燃化学品泄漏进入 大气，与空气混合， 形成爆炸性混合气体 ,遇到着火源，发生 着火或爆炸，造成1- 2人或多人伤亡。 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂 预防性维修计划，定期维护测试。 | 3 | 1 | 中 | 2-04 | 在设备或管道上增加泄爆或泄压装 置，并释放至安全地点；需要编制 计算书。【1E-2，前提是有针对此 事故情形的计算书，否则 1E0。如 果是双安全阀或双泄压装置同时在 线工作，则为 【1E-3】 | 本质 安全 设计 | 2 | 3 | 低 |  |

节点3 HAZOP分析工作表

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 压缩机统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 3-1 | 流量 | 没有流 量 |  | 所分析压缩机 | 反应器进料管道上的 调节阀故障并关闭。 | 反应系统进料比例失 当，反应失控，反应 系统超压甚至破裂， 易燃蒸气泄漏至大气 ,与空气混合，形成 爆炸性混合气体，发 生着火或蒸气云爆炸 ,1-2人死亡，或多 人伤亡。 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂 预防性维修计划，定期维护测试。 | 4 | 1 | 高 | 3-01 | 为反应器增加联锁停车（工艺状态 异常时,如反应温度过高或压力过 高时，停反应器，切断其它进料） 。 | 安全 仪表 系统 (SIS ) | 3 | 2 | 中 |  |
| 3-2 | 压力 | 压力过 高 |  | 所分析压缩机 | 入口管道上的自动开 关阀故障并开启，高 压物料进入储罐或设 备内。 | 设备或管道内压力升 高，甚至超压破裂， 易燃化学品泄漏进入 大气，与空气混合， 形成爆炸性混合气体 ,遇到着火源，发生 着火或爆炸，造成1- 2人或多人伤亡。设 备或管道内压力升高 ,甚至超压破裂，有 毒化学品泄漏，人员 暴露，导致1人或多 人中毒伤亡。 | 在设备或管道上增加泄爆或泄压装置 ,并释放至安全地点；需要编制计算 书。【1E-2，前提是有针对此事故情 形的计算书，否则 1E0。如果是双安 全阀或双泄压装置同时在线工作，则 为 【1E-3】 | 3 | 2 | 中 | 3-02 | 确认下游储罐或设备的放空管连通 大气，不会不堵塞（包括不会因冬 季结冰堵塞）且尺寸足够大。备注 ：如果放空管上有手动阀门，该阀 门应该保持锁开状态。 | 物理 保护 (释 放措 施) | 2 | 3 | 低 |  |
| 3-3 | 爆炸 危害 | 与空气 混合 |  | 所分析压缩机 | 空气事先存在设备中 （投料之前，没有对 设备或储罐系统进行 氮气置换）。 | 易燃物与空气在设备 内混合，形成爆炸性 混合物，遇到着火源 ,发生爆炸，导致1- 2人伤亡。 |  | 4 | 1 | 高 | 3-03 | 在工艺系统增加在线氧分析仪（有 报警）。氧气浓度达标作为开启进 料阀门的前置条件。 | 生产 | 4 | 3 | 中 |  |

节点4 HAZOP分析工作表

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 储罐统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 4-1 | 温度 | 温度过 高 |  | 所分析储罐 | 反应系统的冷却水系 统故障（或途中阀门 故障）。【1E-1】 | 设备或管道内压力升 高，甚至超压破裂， 易燃化学品泄漏进入 大气，与空气混合， 形成爆炸性混合气体 ,遇到着火源，发生 着火或爆炸，造成1- 2人或多人伤亡。 | 位号设备设置有温度报警，当温度达 到设定值(℃)时，远程报警，操作 人员可以及时【应急措施】进行降温 降压。备注：10分钟内响应 | 4 | 2 | 高 | 4-01 | 现场有工作人员且每小时巡检一次 。 |  | 4 | 3 | 中 |  |
| 4-2 | 压力 | 压力过 高 |  | 所分析储罐 | 出口管道上的压力调 节阀故障并关闭，上 游带压物料持续进入 设备。 | 设备或管道内压力升 高，甚至超压破裂， 易燃化学品泄漏进入 大气，与空气混合， 形成爆炸性混合气体 ,遇到着火源，发生 着火或爆炸，造成1- 2人或多人伤亡。设 备或管道内压力升高 ,甚至超压破裂，有 毒化学品泄漏，人员 暴露，导致1人或多 人中毒伤亡。 | 管道上有流量计和高流量报警，操作 人员可以及时发现，关闭管道上的其 它阀门，切断物料供应。 | 4 | 2 | 高 | 4-02 | 在设备或管道上增加泄爆或泄压装 置，并释放至安全地点；需要编制 计算书。【1E-2，前提是有针对此 事故情形的计算书，否则 1E0。如 果是双安全阀或双泄压装置同时在 线工作，则为 【1E-3】 | 物理 保护 (释 放措 施) | 3 | 3 | 中 |  |
| 4-3 | 液位 | 液位过 高 |  | 所分析储罐 | 进料调节阀故障，开 度过大或全开。 | 设备或储罐的液位升 高，甚至满罐，设备 或储罐的压力升高， 甚至超压破裂，易燃 化学品泄漏至大气， 遇到着火源，引起着 火或爆炸，导致1-2 人伤亡。有毒化学品 泄漏至大气，人员暴 露，1-2人伤亡。 | 设备或储罐有液位指示及高液位报警 ,操作人员接到报警后，可以及时切 断进料（关闭其它进料阀门）。 | 4 | 2 | 高 | 4-03 | 【位号】储罐设备有液位计，当液 位达到设定值（80%）时，自动报 警，当液位超过90%时，联锁关闭 输送泵，信号进入DCS。 | 关键 报警 和人 员干 预 | 4 | 5 | 低 |  |

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 储罐统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 4-4 | 机械 完整 性 | 泄漏 |  | 所分析储罐 | 放净阀内漏或被意外 打开。 | 有毒物料泄漏至大气 ,人员暴露，1-2人 伤亡易燃物料泄漏至 大气，与空气混合形 成爆炸性混合气体， 遇到着火源，引起着 火或爆炸，导致1-2 人伤亡。 | 槽车和软管之间有开关阀，软管泄漏 时可远程关闭该阀门，阻止泄漏。备 注：这是后果减缓的措施。 | 3 | 2 | 中 | 4-04 | 在软管装卸区域设置二次容纳的应 急收集系统，如围堰。备注：这是 后果减缓的措施。 | 释放 后物 理保 护( 防火 提, 围堰 等) | 1 | 2 | 低 |  |

节点5 HAZOP分析工作表

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 管道统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 5-1 | 流量 | 没有流 量 |  | 所分析管道 | 出口管道上的调节阀 故障并关闭。 | 设备或管道内压力升 高，甚至超压，设备 或管道破裂，易燃化 学品泄漏进入大气， 与空气混合，形成爆 炸性混合气体，发生 着火或爆炸，造成1- 2人甚至多人伤亡。 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂 预防性维修计划，定期维护测试。 | 4 | 1 | 高 | 5-01 | 在设备或管道入口侧，增加压力或 液位变送器和开关阀（XV阀门）， 当设备或管道内压力或液位达到设 定值时，自动关闭上述开关阀。 |  | 3 | 2 | 中 |  |
| 5-2 | 流量 | 流量过 大 |  | 所分析管道 | 蒸汽管道上的调节阀 故障开启或全开。 | 蒸汽大量进入调节阀 下游的设备（储罐、 设备或管道）内，下 游设备压力升高，甚 至超压破裂，蒸汽泄 漏，甚至发生物理爆 炸，造成1-2人或多 人伤亡。 | 蒸汽管道上有流量计和高流量报警， 操作人员可以及时发现，关闭蒸汽管 道上的其它阀门，切断蒸汽供应。 | 3 | 2 | 中 | 5-02 | 为反应系统增加泄爆或泄压装置( 需要有计算书），并释放至安全地 点。 |  | 2 | 3 | 低 |  |
| 5-3 | 压力 | 压力过 高 |  | 所分析管道 | 入口管道上的自动开 关阀故障并开启，高 压物料进入储罐或设 备内。 | 设备或管道内压力升 高，甚至超压破裂， 易燃化学品泄漏进入 大气，与空气混合， 形成爆炸性混合气体 ,遇到着火源，发生 着火或爆炸，造成1- 2人或多人伤亡。设 备或管道内压力升高 ,甚至超压破裂，有 毒化学品泄漏，人员 暴露，导致1人或多 人中毒伤亡。 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂 预防性维修计划，定期维护测试。 | 4 | 2 | 高 | 5-03 | 在调节阀下游设备设置压力高联锁 ,当其中压力过高时，自动关闭入 口管道上的开关阀。 | 安全 仪表 系统 (SIS ) | 3 | 4 | 低 |  |

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 管道统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 5-4 | 机械 完整 性 | 泄漏 |  | 所分析管道 | 连接设备（或槽车） 的软管意外脱落。【 1E-1】 | 易燃化学品泄漏进入 大气，与空气混合， 形成爆炸性混合气体 ,遇到着火源，发生 着火或爆炸，造成1- 2人或多人伤亡。有 毒化学品泄漏，人员 暴露，导致1人或多 人中毒伤亡。 | 现场有工作人员，每小时巡检一次。 备注，8小时内在现场时间不超过1小 时，则可修正人员暴露时间即1E-1 | 4 | 2 | 高 | 5-04 | 采用法兰连接方式。备注：此措施 可以消除此事故情形。【1E-2，这 是安全的措施】 |  | 4 | 4 | 中 |  |

节点6 HAZOP分析工作表

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 气液分离器统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 6-1 | 压力 | 压力过 高 |  | 所分析气液分离器 | 入口管道上的自动开 关阀故障并开启，高 压物料进入储罐或设 备内。 | 设备或管道内压力升 高，甚至超压破裂， 易燃化学品泄漏进入 大气，与空气混合， 形成爆炸性混合气体 ,遇到着火源，发生 着火或爆炸，造成1- 2人或多人伤亡。设 备或管道内压力升高 ,甚至超压破裂，有 毒化学品泄漏，人员 暴露，导致1人或多 人中毒伤亡。 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂 预防性维修计划，定期维护测试。 | 4 | 2 | 高 | 6-01 | 在调节阀下游设备设置压力高联锁 ,当其中压力过高时，自动关闭入 口管道上的开关阀。 |  | 3 | 4 | 低 |  |
| 6-2 | 液位 | 液位过 高 |  | 所分析气液分离器 | 进料调节阀故障，开 度过大或全开。 | 设备或储罐的液位升 高，甚至满罐，易燃 化学品溢流至其它设 备，或溢流至大气， 遇到着火源，引起着 火或爆炸，导致1-2 人伤亡。 | 设备有液位计，当液位达到设定值( 80%）时，自动报警，当液位超过90% 时，联锁关闭输送泵，信号进入DCS 。 | 4 | 3 | 中 |  |  |  | 4 | 3 | 中 |  |

节点7 HAZOP分析工作表

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 精馏塔统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 7-1 | 流量 | 流量过 小 |  | 所分析精馏塔 | 管道过滤器堵塞。 | 反应系统进料比例失 当，反应失控，反应 系统超压甚至破裂， 易燃蒸气泄漏至大气 ,与空气混合，形成 爆炸性混合物，遇到 着火源，发生着火或 蒸气云爆炸，1-2人 甚至多人伤亡。 | 管道有保温伴热，或管道有冲洗支管 ,并定期冲洗（DCS自动清洗或人工 清洗）。 | 4 | 3 | 中 | 7-01 | 在反应器进料管上增加低流量报警 （声光报警），要求操作人员听到 报警后，及时停反应器。【1E-1。 操作人员应能在听到报警10分钟内 采取行动，阻止反应出现失控，否 则应为1E0。】 |  | 4 | 5 | 低 |  |
| 7-2 | 流量 | 流量过 大 |  | 所分析精馏塔 | 反应器的进料调节阀 故障开启或全开。 | 反应系统的进料量过 大，反应大量放热甚 至失控（进料比例失 调也可能导致反应失 控），反应系统温度 升高，压力随之升高 （如果产生气体，压 力升得更快），甚至 超压破裂，易燃化学 品泄漏至车间，与空 气混合形成爆炸性的 蒸气云，发生爆炸或 着火，1-2人甚至多 人伤亡。 | 在反应器的进料管道上有流量计和高 流量报警，操作人员可以及时发现， 并调整阀门开度或终止反应过程。 | 4 | 2 | 高 | 7-02 | 为反应器增加联锁停车（工艺状态 异常时,如反应温度过高或压力过 高时，停反应器，切断其它进料） 。【1E-1。如果是安全仪表系统， 参考安全仪表的等级，如安全仪表 控制回路的等级是SIL-2， 则为1E -2】 |  | 4 | 4 | 中 |  |

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 精馏塔统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 7-3 | 温度 | 温度过 高 |  | 所分析精馏塔 | 供应给工艺系统的加 热介质的温度过高( 加热介质本身系统的 温度控制失效），加 热时的温差较大。备 注：如果加热介质的 温度有安全的上限， 不需要考虑此事故情 形。【1E-1】 | 工艺系统内物料温度 升高，压力升高甚至 超压（有时也可能导 致反应失控），易燃 物料泄漏至大气，与 空气混合，形成爆炸 性混合气体，遇到着 火源，发生着火或爆 炸，1-2人或多人死 亡。灵敏板温度过高 ,影响产品生产。 |  | 3 | 1 | 中 | 7-03 | 在满足工艺需要的情况下，利用热 水或低温加热介质替换可能导致高 温的介质（如蒸汽或导热油），以 限制加热介质的温度上限。【1E-2 ,这是消除本事故情形的本 质安全的措施。】 | 本质 安全 设计 | 2 | 3 | 低 |  |
| 7-4 | 温度 | 温度过 低 |  | 所分析精馏塔 | 大气环境温度过低。 【1E-1】 | 物料粘度增大或凝结 ,堵塞管道，影响生 产。 | 具有温度指示以及温度控制，当温度 过低时增加热流体或减少冷流体 | 1 | 2 | 低 |  |  |  | 1 | 2 | 低 |  |
| 7-5 | 压力 | 压力过 高 |  | 所分析精馏塔 | 入口管道上的自动开 关阀故障并开启，高 压物料进入储罐或设 备内。 | 设备或管道内压力升 高，甚至超压破裂， 易燃化学品泄漏进入 大气，与空气混合， 形成爆炸性混合气体 ,遇到着火源，发生 着火或爆炸，造成1- 2人或多人伤亡。 | 调节阀已经纳入工厂预防性维修计划 ,定期维护。 | 3 | 3 | 中 | 7-04 | 在设备或管道上增加泄爆或泄压装 置，并释放至安全地点；需要编制 计算书。【1E-2，前提是有针对此 事故情形的计算书，否则 1E0。如 果是双安全阀或双泄压装置同时在 线工作，则为 1E- 3】 |  | 2 | 3 | 低 |  |
| 7-6 | 液位 | 液位过 低 |  | 所分析精馏塔 | 进料阀门开度过小( 进料控制回路故障， 或手动阀门开度过小 )。【1E-1】 | 反应器或容器的液位 降低，损坏设备或中 断对下游的供应，影 响生产。有搅拌器的 设备，可能损坏搅拌 器。 |  | 2 | 3 | 低 | 7-05 | 为容器增加液位指示及低液位报警 ;在操作程序中，要求操作人员接 到报警后，及时检查进料状况，开 启相关的阀门。 |  | 2 | 3 | 低 |  |

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 精馏塔统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 7-7 | 机械 完整 性 | 泄漏 |  | 所分析精馏塔 | 连接设备（或槽车） 的软管意外脱落。 | 易燃化学品泄漏进入 大气，与空气混合， 形成爆炸性混合气体 ,遇到着火源，发生 着火或爆炸，造成1- 2人或多人伤亡。有 毒化学品泄漏，人员 暴露，导致1人或多 人中毒伤亡。 |  | 4 | 2 | 高 | 7-06 | 采用法兰连接方式。备注：此措施 可以消除此事故情形。 |  | 4 | 5 | 低 |  |

节点8 HAZOP分析工作表

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 己二酸胺化反应器统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 8-1 | 流量 | 没有流 量 |  | 所分析反应器 | 进入反应器的输送泵 故障。反应器进料管 道上的调节阀故障并 关闭。 | 反应系统进料比例失 当，反应失控，反应 系统超压甚至破裂， 易燃蒸气泄漏至大气 ,与空气混合，形成 爆炸性混合气体，发 生着火或蒸气云爆炸 ,1-2人死亡，或多 人伤亡。严重影响产 品生产。 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂 预防性维修计划，定期维护测试。 | 3 | 2 | 中 | 8-01 | 在反应器进料管上增加低流量报警 （声光报警），要求操作人员听到 报警后，及时停反应器。 |  | 3 | 4 | 低 |  |
| 8-2 | 流量 | 流量过 大 |  | 所分析反应器 | 反应系统的手动进料 阀门（如截止阀）开 度过大。 | 反应系统进料比例失 当，反应失控，反应 系统超压甚至破裂， 有毒化学品泄漏，人 员暴露中毒，1人甚 至多人中毒伤亡。反 应系统的进料量过大 ,反应大量放热甚至 失控（进料比例失调 也可能导致反应失控 ),反应系统温度升 高，压力随之升高( 如果产生气体，压力 升得更快），甚至超 压破裂，有毒化学品 泄漏至车间，人员暴 露中毒，1-2人甚至 多人伤亡。 | 在反应器的进料管道上有流量计和高 流量报警，操作人员可以及时发现， 并调整阀门开度或终止反应过程。 | 4 | 2 | 高 | 8-02 | 在反应器的进料管道上设置限流装 置，如孔板。为反应器增加联锁停 车（工艺状态异常时，如反应温度 过高或压力过高时，停反应器，切 断其它进料）。 |  | 4 | 4 | 中 |  |

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 己二酸胺化反应器统一分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 8-3 | 温度 | 温度过 低 |  | 所分析反应器 | 大气环境温度过低。 【1E-1】 | 物料粘度增大或凝结 ,堵塞管道，影响生 产。转化率达不到要 求，且影响后续的原 料分离和循环。 |  | 2 | 2 | 中 | 8-03 | 增加温度指示和温度控制，当温度 过低时增加加热介质流量 |  | 1 | 2 | 低 |  |
| 8-4 | 压力 | 压力过 高 |  | 所分析反应器 | 入口管道上的压力调 节阀故障并开启，高 压物料进入储罐或设 备。 | 设备或管道内压力升 高，甚至超压破裂， 易燃化学品泄漏进入 大气，与空气混合， 形成爆炸性混合气体 ,遇到着火源，发生 着火或爆炸，造成1- 2人或多人伤亡。 | 位号设备设置有温度报警，当温度达 到设定值(℃)时，远程报警，操作 人员可以及时【应急措施】进行降温 降压。备注：10分钟内响应 | 4 | 2 | 高 | 8-04 | 在设备或管道上增加泄爆或泄压装 置，并释放至安全地点；需要编制 计算书。【1E-2，前提是有针对此 事故情形的计算书，否则 1E0。如 果是双安全阀或双泄压装置同时在 线工作，则为 【1E-3】 |  | 3 | 4 | 低 |  |
| 8-5 | 压力 | 压力过 低或真 空 |  | 所分析反应器 | 上游系统内没有物料 （供料中断），如反 应系统上游某原料储 罐没有物料。 | 反应转化率降低，影 响产品质量。 | 具有压力指示以及压力控制，当压力 过低时减少气相出口流量。 | 1 | 2 | 低 |  |  |  | 1 | 2 | 低 |  |
| 8-6 | 液位 | 液位过 高 |  | 所分析反应器 | 进料调节阀故障，开 度过大或全开。 | 设备或储罐的液位升 高，甚至满罐，易燃 化学品溢流至其它设 备，或溢流至大气， 遇到着火源，引起着 火或爆炸，导致1-2 人伤亡。 | 有液位指示及高液位报警，操作人员 接到报警后，可以及时检查进料状况 ,调整相关的阀门。 | 3 | 3 | 中 | 8-05 | 在进料管道上设有开关阀，与设备 或储罐的液位联锁，当设备或储罐 的液位达到高液位时，自动关闭进 料管道上的开关阀。 |  | 3 | 4 | 低 |  |
| 8-7 | 公用 工程 | 失去公 用工程 |  | 所分析反应器 | 反应系统的公用工程 系统故障（或途中阀 门故障）。 | 反应器温度降低，转 化率达不到要求，影 响后续分离和原料循 环。 |  | 2 | 2 | 中 | 8-06 | 设置备用公用工程系统 |  | 1 | 2 | 低 |  |

节点9 HAZOP分析工作表

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 酰胺脱水反应器分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 9-1 | 流量 | 没有流 量 |  | 所分析反应器 | 上游系统内没有物料 （供料中断），如反 应系统上游某原料储 罐没有物料。反应器 进料管道上的调节阀 故障并关闭。 | 反应系统进料比例失 当，反应失控，反应 系统超压甚至破裂， 有毒化学品泄漏进入 大气，1人或多人暴 露于毒性物质，人员 中毒伤亡。 | 调节阀所在的控制回路已经纳入工厂 预防性维修计划，定期维护测试。 | 3 | 2 | 中 | 9-01 | 在反应器进料管上增加低流量报警 （声光报警），要求操作人员听到 报警后，及时停反应器。 |  | 3 | 3 | 中 |  |
| 9-2 | 流量 | 流量过 大 |  | 所分析反应器 | 反应器的进料调节阀 故障开启或全开。 | 反应系统的进料量过 大，反应大量放热甚 至失控（进料比例失 调也可能导致反应失 控），反应系统温度 升高，压力随之升高 （如果产生气体，压 力升得更快），甚至 超压破裂，有毒化学 品泄漏至车间，人员 暴露中毒，1-2人甚 至多人伤亡。 | 在反应器的进料管道上有流量计和高 流量报警，操作人员可以及时发现， 并调整阀门开度或终止反应过程。 | 3 | 2 | 中 | 9-02 | 为反应器增加联锁停车（工艺状态 异常时，如反应温度过高或压力过 高时，停反应器，切断其它进料） 。 |  | 3 | 4 | 低 |  |

| 项目名称 |  |  | 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估日期 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点编号 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节点名称 |  |  | 酰胺脱水反应器分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 参数 | 参数+ 引导词 |  | 偏离描述 | 原因 | 后果 | 现有措施 | 现有风险 |  |  | 建议 编号 | 建议项 | 建议 类别 | 剩余风险 |  |  | 责任 方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | L | R |  |  |  | Sr | Lr | Rr |  |
| 9-3 | 温度 | 温度过 高 |  | 所分析反应器 | 供应给工艺系统的加 热介质的温度过高( 加热介质本身系统的 温度控制失效），加 热时的温差较大。备 注：如果加热介质的 温度有安全的上限， 不需要考虑此事故情 形。 | 设备或管道内温度升 高，压力随之升高， 甚至超压破裂，易燃 化学品泄漏进入大气 ,与空气混合，形成 爆炸性混合气体，遇 到着火源，发生着火 或爆炸，造成1-2人 或多人伤亡。设备或 管道内压力升高，甚 至超压破裂，有毒化 学品泄漏，人员暴露 ,导致1人或多人中 毒伤亡。 |  | 3 | 3 | 中 | 9-03 | 位号设备设置有温度报警，当温度 达到设定值(℃)时，远程报警， 操作人员可以及时【应急措施】进 行降温降压，或将加热介质换为有 温度上限的介质 |  | 2 | 3 | 低 |  |
| 9-4 | 温度 | 温度过 低 |  | 所分析反应器 | 环境温度较低 | 影响产品生产，降低 反应转化率 | 设备具有温度指示和温度控制，当温 度过低时，增大加热介质流量 | 1 | 2 | 低 |  |  |  | 1 | 2 | 低 |  |
| 9-5 | 压力 | 压力过 高 |  | 所分析反应器 | 入口管道上的压力调 节阀故障并开启，高 压物料进入储罐或设 备内。 | 设备或管道内压力升 高，甚至超压破裂， 易燃化学品泄漏进入 大气，与空气混合， 形成爆炸性混合气体 ,遇到着火源，发生 着火或爆炸，造成1- 2人或多人伤亡。 | 现场有工作人员，每小时巡检一次。 备注，8小时内在现场时间不超过1小 时，则可修正人员暴露时间 | 3 | 2 | 中 | 9-04 | 在设备或管道上增加泄爆或泄压装 置，并释放至安全地点；需要编制 计算书。【1E-2，前提是有针对此 事故情形的计算书，否则 1E0。如 果是双安全阀或双泄压装置同时在 线工作，则为 【1E-3】 |  | 2 | 3 | 低 |  |
| 9-6 | 压力 | 压力过 低或真 空 |  | 所分析反应器 | 上游系统内没有物料 （供料中断），如反 应系统上游某原料储 罐没有物料。 | 影响产品生产，降低 反应转化率 |  | 2 | 2 | 中 | 9-05 | 具有压力指示和压力控制，压力过 低时减小气相出料 |  | 2 | 3 | 低 |  |
| 9-7 | 机械 完整 性 | 腐蚀/ 磨损 |  | 所分析反应器 | 磷酸催化剂具有腐蚀 性 | 设备腐蚀程度严重， 长期会报废。 | 利用绿色固体催化剂专利代替磷酸催 化剂 | 2 | 0 | 中 |  |  |  | 2 | 0 | 中 |  |

附件-G：风险矩阵

风险矩阵

|  | 1、低后果 | 2、较低后果 | 3、中后果 | 4、高后果 | 5、很高后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0、1～E-1 | 中 | 中 | 高 | 很高 | 很高 |
| 1、E-1～E-2 | 中 | 中 | 中 | 高 | 很高 |
| 2、E-2～E-3 | 低 | 中 | 中 | 高 | 高 |
| 3、E-3～E-4 | 低 | 低 | 中 | 中 | 高 |
| 4、E-4～E-5 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 |
| 5、E-5～E-6 | 低 | 低 | 低 | 低 | 中 |
| 6、E-6～E-7 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |

| 代码 | 后果 | 后果说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低后果 | 人员：医疗处理，不需住院；短时间身体不适。 财产：损失极小。小于1万元的直接财产损失。 环境：事件影响未超过界区。 声誉：企业内部关注；形象没有受损。 |
| 2 | 较低后果 | 人员：工作受限；轻伤。 财产：损失较小。在1万元～10万元之间的直接财产损失。 环境：事件不会受到管理部门的通报或违反允许条件。 声誉：社区、邻居、合作伙伴影响。 |
| 3 | 中后果 | 人员：严重伤害；职业相关疾病。 财产：损失较大。在10万元～100万元之间的直接财产损失。 环境：释放事件受到管理部门的通报或违反允许条件。 声誉：本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果。 |
| 4 | 高后果 | 人员：1-2人死亡或丧失劳动能力；3-9人重伤。 财产：损失很大。在100万元～1000万元之间的直接财产损失。 环境：重大泄漏，给工作场所外带来严重影响。 声誉：国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。 |
| 5 | 很高后果 | 人员：3人以上死亡；10人以上重伤。 财产：损失极大。超过1000万元的直接财产损失，长时间生产中断。 环境：重大泄漏，给工作场所外带来严重的环境影响，且会导致直接或潜在的健康危害。 声誉：国际影响。 |

| 代码 | 频率 | 频率说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1～E-1 | 每年或每10年一次 |
| 1 | E-1～E-2 | 每10年或每100年一次 |
| 2 | E-2～E-3 | 每100年或每1000年一次 |
| 3 | E-3～E-4 | 每1000年或每10000年一次 |
| 4 | E-4～E-5 | 每10000年或每100000年一次 |
| 5 | E-5～E-6 | 每100000年或每1000000年一次 |
| 6 | E-6～E-7 | 每1000000年或每10000000年一次 |

| 序号 | 风险等级 | 对应的行动要求 |  | 是否可接受 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 很高 | 很高 | 立即停产或采取措施 | 不可接受风险 |
| 2 | 高 | 高 | 采取安全措施降低风险(需含工程措施) | 不可接受风险 |
| 3 | 中 | 较低 | 在合理的情况下采取更多安全措施 | 可以接受风险 |

| 序号 | 风险等级 | 对应的行动要求 |  | 是否可接受 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 低 | 很低 | 不需要任何新增的安全措施 | 可以接受风险 |