| 固定管板换热器设计计算 |  | 计算单位 |  |  | 同济大学 58同济 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 计 算 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳 程 |  |  |  | 管 程 |  |  |  |
| 设计压力 | 0.11 |  | MPa | 设计压力 |  | 0.11 | MPa |
| 设计温度 | 120 |  |  | 设计温度 |  | 60 |  |
| 壳程圆筒内径Di | 219 |  | mm | 管箱圆筒内径Di |  | 219 | mm |
| 材料名称 | Q345R |  |  | 材料名称 |  | Q345R |  |
| 试验压力 | 0.15 |  | MPa | 试验压力 |  | 0.15 | MPa |
| 简 图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 算 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳程圆筒校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前端管箱圆筒校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前端管箱封头(平盖)校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后端管箱圆筒校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后端管箱封头(平盖)校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管箱法兰校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管板校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |

| 前端管箱筒体计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  | 筒体简图 |  |
| 计算压力 pc | 0.11 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度 t | 60.00 |  |  | C |  |  |
| 内径 Di | 219.00 |  |  | mm |  |  |
| 材料 | Q345R ( 板材 ) |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 189.00 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 189.00 |  |  | MPa |  |  |
| 试验温度下屈服点 ReL | 345.00 |  |  | MPa |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = = 0.08 |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 12.70 |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 | n = 16.00 |  |  |  |  | mm |
| 重量 | 38.20 |  |  |  |  | Kg |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 | 液压试验 |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 | pT = 1.25p = 0.1500 (或由用户输入) |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过 的应力水平 T | T 0.90 ReL = 310.50 |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下 圆筒的应力 | T = = 1.61 |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 | T T |  |  |  |  |  |
| 校核结果 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 17.61118 |  |  |  | MPa |
| 设计温度下计算应力 |  | t = = 1.00 |  |  |  | MPa |
| t |  | 160.65 |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | t ≥t |  |  |  |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |

| 前端管箱封头计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  |  |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  |  | 椭圆封头简图 |  |  |
| 计算压力 pc | 0.11 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 60.00 |  |  | C |  |  |  |  |
| 内径 Di | 219.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 曲面深度 hi | 75.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 材料 | Q345R (板材) |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 189.00 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 189.00 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 |  | 液压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 |  | pT = 1.25p= 0.1500 (或由用户输入) |  |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过的应力t |  | T 0.90 ReL = 310.50 |  |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下封头的应力 |  | T = = 1.57 |  |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | T T |  |  |  |  |  |  |
| 校核结果 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形状系数 |  | K = = 0.6886 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 |  | h = = 0.05 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 |  | eh =nh - C1- C2= 8.70 |  |  |  |  | mm |  |
| 最小厚度 |  | min = 3.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 |  | nh = 12.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 结论 |  | 满足最小厚度要求 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | 8.04 |  |  |  |  | Kg |  |
| 压 力 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 18.01643 |  |  |  |  | MPa |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |

| 内压薄壁椭圆形封头的校核 |  | 计算单位 | 同济大学 58同济 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  | HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算” |  |  |  |
| δ/L |  | 0.0350 |  |  | % |
| 封头过渡段转角内半径 r |  | 60 |  |  | mm |
| 常数 a |  | 49 |  |  |  |
| 常数 b |  | 87 |  |  |  |
| 常数 c |  | 82 |  |  |  |
| 系数 C1 |  | 0.80 |  |  |  |
| 系数 C2 |  | 0.75 |  |  |  |
| 常数 β |  | 0.97 |  |  |  |
| 常数 |  | 0.05 |  |  |  |
| 常数 Re |  | 142 |  |  |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳时的应力 |  | 135.7 |  | MPa |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳的内压值 |  | 0.37 |  | MPa |  |
| 在设计温度下材料的屈服强度 |  | 330 |  | MPa |  |
| 在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值 |  | 0.89 |  | MPa |  |
| 过渡区导致屈曲失效的内压值 |  | Pck= 0.22 |  | MPa |  |
| 计算厚度 |  | p = 0.05 |  | mm |  |
| 注 | (1)本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳，为满足HG/T 20582-2020中第23章计算方法的计算厚度;(2)δ/L<0.0005，此时取δ=0.0005L起始迭代计算。 |  |  |  |  |

| 后端管箱筒体计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  | 筒体简图 |  |
| 计算压力 pc | 0.11 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度 t | 60.00 |  |  | C |  |  |
| 内径 Di | 219.00 |  |  | mm |  |  |
| 材料 | Q345R ( 板材 ) |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 189.00 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 189.00 |  |  | MPa |  |  |
| 试验温度下屈服点 ReL | 345.00 |  |  | MPa |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = = 0.08 |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 8.70 |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 | n = 12.00 |  |  |  |  | mm |
| 重量 | 18.53 |  |  |  |  | Kg |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 | 液压试验 |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 | pT = 1.25p = 0.1500 (或由用户输入) |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过 的应力水平 T | T 0.90 ReL = 310.50 |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下 圆筒的应力 | T = = 2.31 |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 | T T |  |  |  |  |  |
| 校核结果 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 12.27628 |  |  |  | MPa |
| 设计温度下计算应力 |  | t = = 1.44 |  |  |  | MPa |
| t |  | 160.65 |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | t ≥t |  |  |  |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |

| 后端管箱封头计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  |  |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  |  | 椭圆封头简图 |  |  |
| 计算压力 pc | 0.11 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 60.00 |  |  | C |  |  |  |  |
| 内径 Di | 219.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 曲面深度 hi | 75.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 材料 | Q345R (板材) |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 189.00 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 189.00 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 |  | 液压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 |  | pT = 1.25p= 0.1500 (或由用户输入) |  |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过的应力t |  | T 0.90 ReL = 310.50 |  |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下封头的应力 |  | T = = 1.57 |  |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | T T |  |  |  |  |  |  |
| 校核结果 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形状系数 |  | K = = 0.6886 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 |  | h = = 0.05 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 |  | eh =nh - C1- C2= 8.70 |  |  |  |  | mm |  |
| 最小厚度 |  | min = 3.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 |  | nh = 12.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 结论 |  | 满足最小厚度要求 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | 8.04 |  |  |  |  | Kg |  |
| 压 力 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 18.01643 |  |  |  |  | MPa |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |

| 内压薄壁椭圆形封头的校核 |  | 计算单位 | 同济大学 58同济 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  | HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算” |  |  |  |
| δ/L |  | 0.0350 |  |  | % |
| 封头过渡段转角内半径 r |  | 60 |  |  | mm |
| 常数 a |  | 49 |  |  |  |
| 常数 b |  | 87 |  |  |  |
| 常数 c |  | 82 |  |  |  |
| 系数 C1 |  | 0.80 |  |  |  |
| 系数 C2 |  | 0.75 |  |  |  |
| 常数 β |  | 0.97 |  |  |  |
| 常数 |  | 0.05 |  |  |  |
| 常数 Re |  | 142 |  |  |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳时的应力 |  | 135.7 |  | MPa |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳的内压值 |  | 0.37 |  | MPa |  |
| 在设计温度下材料的屈服强度 |  | 330 |  | MPa |  |
| 在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值 |  | 0.89 |  | MPa |  |
| 过渡区导致屈曲失效的内压值 |  | Pck= 0.22 |  | MPa |  |
| 计算厚度 |  | p = 0.05 |  | mm |  |
| 注 | (1)本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳，为满足HG/T 20582-2020中第23章计算方法的计算厚度;(2)δ/L<0.0005，此时取δ=0.0005L起始迭代计算。 |  |  |  |  |

| 内压圆筒校核 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  | 筒体简图 |  |
| 计算压力 pc | 0.11 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度 t | 120.00 |  |  | C |  |  |
| 内径 Di | 219.00 |  |  | mm |  |  |
| 材料 | Q345R ( 板材 ) |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 189.00 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 189.00 |  |  | MPa |  |  |
| 试验温度下屈服点 ReL | 345.00 |  |  | MPa |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 2.00 |  |  | mm |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = = 0.08 |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 7.70 |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 | n = 10.00 |  |  |  |  | mm |
| 重量 | 495.95 |  |  |  |  | Kg |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 | 液压试验 |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 | pT = 1.25p = 0.1500 (或由用户输入) |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过 的应力水平 T | T 0.90 ReL = 310.50 |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下 圆筒的应力 | T = = 2.60 |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 | T T |  |  |  |  |  |
| 校核结果 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 10.91315 |  |  |  | MPa |
| 设计温度下计算应力 |  | t = = 1.62 |  |  |  | MPa |
| t |  | 160.65 |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | t ≥t |  |  |  |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |

| 延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀后计算 |  |  | 设计单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 计 算 条 件 |  |  |  |  |  | 简 图 |  |  |
| 壳 程 圆 筒 | 设计压力 ps | 0.11 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 设计温度 ts | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均金属温度 ts | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 装配温度 to | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 | Q345R |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计温度下许用应力 | 189 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 平均金属温度下弹性模量 Es | 2.023e+05 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 平均金属温度下热膨胀系数s | 1.076e-05 |  | mm/mm |  |  |  |  |
|  | 壳程圆筒内径 Di |  |  |  |  |  | 219 | mm |
|  | 壳 程 圆 筒 名义厚 度 s |  |  |  |  |  | 10 | mm |
|  | 壳 程 圆 筒 有效厚 度 se |  |  |  |  |  | 7.7 | mm |
|  | 壳体法兰设计温度下弹性模量 Ef’ |  |  |  |  |  | 1.958e+05 | MPa |
|  | 壳程圆筒环向焊接接头系数 |  |  |  |  |  | 0.85 |  |
|  | 壳程圆筒内直径横截面积 A=0.25 Di2 |  |  |  |  |  | 3.767e+04 | mm2 |
|  | 壳程圆筒金属横截面积 As=s ( Di+s ) |  |  |  |  |  | 5484 | mm2 |
| 壳程端部圆筒 | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 端部圆筒设计温度下许用应力 |  |  |  |  |  |  | MPa |
|  | 端部圆筒平均金属温度下弹性模量 Esd |  |  |  |  |  |  | MPa |
|  | 端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数sd |  |  |  |  |  |  | mm/mm |
|  | 端部圆筒名义厚 度 sd |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | 端部圆筒有效厚 度 sde |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | 两端部圆筒总长度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 端部圆筒金属横截面积 Asd=sd ( Di+s ) |  |  |  |  |  |  | mm2 |
| 管 箱 圆 筒 | 设计压力pt |  |  |  |  |  | 0.11 | MPa |
|  | 设计温度tt |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  | 材料名称 |  |  |  |  |  | Q345R |  |
|  | 设计温度下弹性模量 Eh |  |  |  |  |  | 1.99e+05 | MPa |
|  | 管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值)h |  |  |  |  |  | 16 | mm |
|  | 管箱圆筒有效厚度he |  |  |  |  |  | 12.7 | mm |
|  | 管箱法兰设计温度下弹性模量 Et” |  |  |  |  |  | 1.99e+05 | MPa |
| 换 热 管 | 材料名称 |  |  |  |  |  | 16Mn |  |
|  | 管子平均温度 tt |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 设计温度下管子材料许用应力 []tt |  |  |  |  |  | 180.6 | MPa |
|  | 设计温度下管子材料屈服应力st |  |  |  |  |  | 282 | MPa |
|  | 设计温度下管子材料弹性模量 Ett |  |  |  |  |  | 1.958e+05 | MPa |

注：

| 换 热 管 | 平均金属温度下管子材料弹性模量 Etm | 2.023e+05 | MPa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均金属温度下管子材料热膨胀系数t | 1.076e-05 | mm/mm |
|  | 管子外径 d | 25 | mm |
|  | 管子壁厚t | 2 | mm |
|  | 管子根数 n | 29 | 根 |
|  | 换热管中心距 S | 32 | mm |
|  | 一根管子金属横截面积 | 144.5 | mm2 |
|  | 换热管长度 L1 | 9000 | mm |
|  | 管子有效长度(两管板内侧间距) L | 8920 | mm |
|  | 管束模数 Kt = Et na/LDi | 434.1 | MPa |
|  | 管子回转半径 | 8.162 | mm |
|  | 管子受压失稳当量长度 lcr | 320 | mm |
|  | 系数Cr = | 117.1 |  |
|  | 比值 lcr /i | 39.2 |  |
|  | 管子稳定许用压应力 () |  | MPa |
|  | 管子稳定许用压应力 () | 156.5 | MPa |
| 管 板 | 材料名称 | Q345R |  |
|  | 设计温度 tp | 120 |  |
|  | 设计温度下许用应力 | 177.8 | MPa |
|  | 设计温度下弹性模量 Ep | 1.958e+05 | MPa |
|  | 管板腐蚀裕量 C2 | 6 | mm |
|  | 管板输入厚度n | 40 | mm |
|  | 管板计算厚度 | 29.7 | mm |
|  | 管板分程处面积 Ad | 25 | mm2 |
|  | 管板强度削弱系数 | 0.4 |  |
|  | 管板刚度削弱系数 | 0.4 |  |
|  | 管子加强系数 K = | 1.403 |  |
|  | 管板和管子连接型式 | 焊接 |  |
|  | 管板和管子胀接(焊接)高度l | 2 | mm |
|  | 胀接许用拉脱应力 [q] |  | MPa |
|  | 焊接许用拉脱应力 [q] | 88.9 | MPa |

| 管 箱 法 兰 | 材料名称 | Q345R |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管箱法兰厚度 | 43 | mm |
|  | 法兰外径 | 345 | mm |
|  | 基本法兰力矩 | 3.789e+06 | Nmm |
|  | 管程压力操作工况下法兰力 | 5.772e+05 | Nmm |
|  | 法兰宽度 | 63 | mm |
|  | 比值 | 0.05799 |  |
|  | 比值 | 0.1963 |  |
|  | 管箱圆筒壳常数 | 0.03447 | 1/mm |
|  | 系数 | 0.04634 |  |
|  | 管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 | 1217 | MPa |
| 壳 体 法 兰 | 材料名称 | Q345R |  |
|  | 壳体法兰厚度 | 40 | mm |
|  | 法兰外径 | 345 | mm |
|  | 法兰宽度 | 63 | mm |
|  | 比值 | 0.03516 |  |
|  | 比值 | 0.1826 |  |
|  | 壳程圆筒壳常数 | 0.04427 | 1/mm |
|  | 系数 | 0.01607 |  |
|  | 壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 | 626.4 | MPa |
|  | 旋转刚度参数 | 626.4 | MPa |
| 系 数 计 算 | 法兰外径与内径之比 | 1.575 |  |
|  | 壳体法兰应力系数Y (按 K 查<<GB/T 150－2011>>表7-9) | 4.447 |  |
|  | 旋转刚度无量纲参数 | 1.133 |  |
|  | 膨胀节波峰处内直径 |  | mm |
|  | 系数 |  |  |
|  | 膨胀节总体轴向刚度 Kex |  | N/mm |

| 系 数 计 算 | 管板第一弯矩系数 (按,查<<GB/T151-2014>>图7-12) | 0.2657 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系数 | 0.1672 |  |
|  | 系数 (按,查<<GB/T151-2014>>图 7-13) | 1.04 |  |
|  | 换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 | 0.7642 |  |
|  | 换热管束与壳体刚度之比 | 0.7642 |  |
|  | 管板第二弯矩系数 (按K,查<< GB/T151-2014>>图7-14(a)或(b)) | 7.356 |  |
|  | 系数 | 0.05251 |  |
|  | 系数 (按K,Qex 查<<GB/T151-2014>>图7-15) | 0.364 |  |
|  | 法兰力矩折减系数 | 0.7569 |  |
|  | 管板边缘力矩变化系数 | 0.7865 |  |
|  | 法兰力矩变化系数 | 0.4047 |  |
| 管 | 管板开孔后面积 Al = A - 0.25 nd 2 | 2.343e+04 | mm2 |
| 板 参 | 管板布管区面积 (三角形布管) (正方形布管) | 2.574e+04 | mm2 |
| 数 | 管板布管区当量直径 | 181 | mm |
|  | 系数 | 0.6221 |  |
| 系 | 系数 | 0.1788 |  |
| 数 | 系数 | 2.102 |  |
| 计 | 系数 | 2.664 |  |
| 算 | 管板布管区当量直径与壳体内径之比 | 0.8267 |  |
|  | 管板周边不布管区无量纲宽度 k = K(1-t) | 0.2431 |  |

| 仅有壳程压力Ps作用下的危险组合工况 (Pt = 0) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不计温差应力 |  | 计温差应力 |  |  |
| 换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 = t(tt-to)-s(ts-to) |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| 当量压力组合 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | MPa |
| 有效压力组合 （直管） （波纹管） |  | 0.2312 |  | 0.2312 |  | MPa |
| 基本法兰力矩系数 |  | 3.194 |  | 3.194 |  |  |
| 管板边缘力矩系数 |  | 3.235 |  | 3.235 |  |  |
| 管板边缘剪力系数 |  | 0.541 |  | 0.541 |  |  |
| 管板总弯矩系数 |  | 2.755 |  | 2.755 |  |  |
| 管板布管区周边径向弯矩系数系数 |  | 2.551 |  | 2.551 |  |  |
| 管板布管区最大径向弯矩系数系数 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 管板径向弯矩系数 |  | 2.551 |  | 2.551 |  |  |
| 系数 |  | 5.46 |  | 5.46 |  |  |
| 管板径向应力系数 | = | 1.165 |  | 1.165 |  |  |
| 管板布管区周边 处剪切应力系数 | = | 0.2135 |  | 0.2135 |  |  |
| 壳体法兰力矩系数 |  | 2.396 |  | 2.396 |  |  |
|  |  | 计算值 | 许用值 | 计算值 | 许用值 |  |
| 管板径向应力 |  | 22.78 | 1.5 = 266.7 | 22.78 | 3 = 533.4 | MPa |
| 管板布管区周边剪切应力 |  | 0.4678 | 0.5 = 88.9 | 0.4678 | 1.5 = 266.7 | MPa |
| 壳体法兰应力 |  | 36.07 | 1.5 = 266.7 | 36.07 | 3 = 533.4 | MPa |

| 换热管轴向应力 |  | 0.1659 | = 180.6 = 156.5 | 0.1659 | 3 = 541.8 = 187.8 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳程端部圆筒轴向应力 |  |  | = |  | = | MPa |
| 壳程圆筒轴向应力 |  | 0.8434 | = 160.7 | 0.8434 | = 482 | MPa |
| 换热管与管板连接拉脱应力 q = |  | 0.1526 | [q]= 88.9 | 0.1526 | 3[q]焊接 [q]胀接 266.7 | MPa |
| 仅有管程压力Pt作用下的危险组合工况 (Ps = 0) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不计温差应力 |  | 计温差应力 |  |  |
| 换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 =(t-t)-(t-t) |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| 当量压力组合 |  | -0.1297 |  | -0.1297 |  | MPa |
| 有效压力组合 （直管） （波纹管） |  | -0.2931 |  | -0.2931 |  | MPa |
| 操作情况下法兰力矩系数 |  | -0.3837 |  | -0.3837 |  |  |
| 管板边缘力矩系数 |  | -0.3837 |  | -0.3837 |  |  |
| 管板边缘剪力系数 |  | -0.06417 |  | -0.06417 |  |  |
| 管板总弯矩系数 |  | -0.2205 |  | -0.2205 |  |  |
| 管板布管区周边径向弯矩系数系数 |  | -0.3998 |  | -0.3998 |  |  |
| 管板布管区最大径向弯矩系数系数 |  | -0.7483 |  | -0.7483 |  |  |
| 管板径向弯矩系数 |  | -0.7483 |  | -0.7483 |  |  |
| 系数 |  | -1.601 |  | -1.601 |  |  |
| 管板径向应力系数 | = | -0.2076 |  | -0.2076 |  |  |
| 管板布管区周边处剪切应力系数 | = | 0.1296 |  | 0.1296 |  |  |
| 壳体法兰力矩系数 |  | -0.343 |  | -0.343 |  |  |

|  | 计算值 | 许用值 | 计算值 | 许用值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管板径向应力 | 5.145 | 1.5 = 266.7 | 5.145 | 3 = 533.4 | MPa |
| 管板布管区周边剪切应力 | -0.3602 | 0.5 = 88.9 | -0.3602 | 1.5 = 266.7 | MPa |
| 壳体法兰应力 | 6.546 | 1.5 = 266.7 | 6.546 | 3 = 533.4 | MPa |
| 换热管轴向应力 | 0.2643 | = 180.6 = 156.5 | 0.2643 | 3 = 541.8 = 187.8 | MPa |
| 壳程端部圆筒轴向应力 |  | = |  | = | MPa |
| 壳程圆筒轴 向 应 力 | 0.1061 | 160.7 | 0.1061 | 482 | MPa |
| 换热管与管板连接拉脱应力 q = | 0.2432 | [q]= 88.9 | 0.2432 | 3[q]焊接 [q]胀接 266.7 | MPa |
| 考虑壳程和管程压力同时作用下的危险组合工况 |  |  |  |  |  |
|  | 不计温差应力 |  | 计温差应力 |  |  |
| 换热管与壳体热膨胀变形差 =(t-t)-(t-t) | 0.0 |  | 0 |  |  |
| 当量压力组合 | -0.01967 |  | -0.01967 |  | MPa |
| 有效压力组合 （直管） （波纹管） | -0.06192 |  | -0.06192 |  | MPa |
| 基本法兰力矩系数 | -11.92 |  | -11.92 |  |  |
| 操作情况下法兰力矩系数 | -1.775 |  | -1.775 |  |  |
| 管板边缘力矩系数= Max[] | -11.88 |  | -11.88 |  |  |
| 管板边缘剪力系数 | -1.987 |  | -1.987 |  |  |
| 管板总弯矩系数 | 14.54 |  | 14.54 |  |  |

| 管板布管区周边径向弯矩系数系数 |  |  |  | 14.24 |  |  |  | 14.24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管板布管区最大径向弯矩系数系数 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 管板径向弯矩系数 |  |  |  | 14.24 |  |  |  | 14.24 |  |  |
| 系数 |  |  |  | 30.48 |  |  |  | 30.48 |  |  |
| 管板径向应力系数 |  | = |  | -4.166 |  |  |  | -4.166 |  |  |
| 管板布管区周边处剪切应力系数 |  | = |  | -0.1367 |  |  |  | -0.1367 |  |  |
| 壳体法兰力矩系数 |  |  |  | -9.045 |  |  |  | -9.045 |  |  |
|  |  |  |  | 计算值 |  | 许用值 |  | 计算值 | 许用值 |  |
| 管板径向应力 |  |  |  | 21.82 |  | 1.5 = 266.7 |  | 21.82 | 3 = 533.4 | MPa |
| 管板布管区周边剪切应力 |  |  |  | 0.08025 |  | 0.5 = 88.9 |  | 0.08025 | 1.5 = 266.7 | MPa |
| 壳体法兰应力 |  |  |  | 36.48 |  | 1.5 = 266.7 |  | 36.48 | 3 = 533.4 | MPa |
| 换热管轴向应力 |  |  |  | 0.3809 |  | = 180.6 = 156.5 |  | 0.3809 | 3 = 541.8 = 187.8 | MPa |
| 壳程端部圆筒轴向应力 |  |  |  |  |  | = |  |  | = | MPa |
| 壳程圆筒轴 向 应 力 |  |  |  | 0.9003 |  | = 160.7 |  | 0.9003 | = 482 | MPa |
| 换热管与管板连接拉脱应力 q = |  |  |  | 0.3504 |  | [q]= 88.9 |  | 0.3504 | 3[q]焊接 [q]胀接 266.7 | MPa |
| 计算结果 | 管板名义厚度 |  | 40 |  | mm |  | 管板校核通过 |  |  |  |

| 直管换热管内压计算 |  |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算条件 |  |  |  |  |  | 换热管简图 |  |
| 计算压力 Pc | 0.11 |  |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度 t | 120.00 |  |  |  | C |  |  |
| 外径 Do | 25.00 |  |  |  | mm |  |  |
| 材料 | 16Mn ( 管材 ) |  |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 181.00 |  |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 180.60 |  |  |  | MPa |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.00 |  |  |  | mm |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 0.00 |  |  |  | mm |  |  |
| 焊接接头系数 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 |  | = = 0.01 |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 |  | e =n - C1- C2= 2.00 |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 |  | n = 2.00 |  |  |  |  | mm |
| 重量 |  | 10.21 |  |  |  |  | Kg |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  |  | [Pw]= = 31.40870 |  |  |  | MPa |
| 设计温度下计算应力 |  |  | t = = 0.63 |  |  |  | MPa |
| t |  |  | 180.60 |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  |  | t ≥t |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 直管换热管内压计算合格 |  |  |  |  |

| 直管换热管外压计算 |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算条件 |  |  |  | 换热管简图 |  |  |  |
| 计算压力 Pc | -0.11 |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 120.00 |  | C |  |  |  |  |
| 外径 D0 | 25.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 材料名称 | 16Mn (管材) |  |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 181.00 |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 180.60 |  | MPa |  |  |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 0.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = 0.14 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 2.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 | n = 2.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 外压计算长度 L | L= 9000.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 外径 Do | Do= 25.00 |  |  |  |  | mm |  |
| L/Do | 360.00 |  |  |  |  |  |  |
| Do/e | 12.50 |  |  |  |  |  |  |
| A 值 | A= 0.0082061 |  |  |  |  |  |  |
| B 值 | B= 188.92 |  |  |  |  | MPa |  |
| 重量 | 10.21 |  |  |  |  | kg |  |
| 压力计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许用外压力 | 当时， = |  |  |  | 22.19831 |  | MPa |
|  | 当时， = |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 换热管外压计算合格 |  |  |  |  |  |  |

| 直管换热管壳程压力试验外压计算 |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算条件 |  |  |  | 换热管简图 |  |  |  |
| 计算压力 Pc | -0.15 |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 20.00 |  | C |  |  |  |  |
| 外径 D0 | 25.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 材料名称 | 16Mn (管材) |  |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 181.00 |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 181.00 |  | MPa |  |  |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 0.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = 0.16 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 2.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 | n = 2.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 外压计算长度 L | L= 9000.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 外径 Do | Do= 25.00 |  |  |  |  | mm |  |
| L/Do | 360.00 |  |  |  |  |  |  |
| Do/e | 12.50 |  |  |  |  |  |  |
| A 值 | A= 0.0082061 |  |  |  |  |  |  |
| B 值 | B= 188.92 |  |  |  |  | MPa |  |
| 重量 | 10.21 |  |  |  |  | kg |  |
| 压力计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许用外压力 | 当时， = |  |  |  | 22.19831 |  | MPa |
|  | 当时， = |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 换热管壳程压力试验外压计算合格 |  |  |  |  |  |  |

| 延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀前计算 |  |  | 设计单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 计 算 条 件 |  |  |  |  |  | 简 图 |  |  |
| 壳 程 圆 筒 | 设计压力 ps | 0.11 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 设计温度 ts | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均金属温度 ts | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 装配温度 to | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 | Q345R |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计温度下许用应力 | 189 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 平均金属温度下弹性模量 Es | 2.023e+05 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 平均金属温度下热膨胀系数s | 1.076e-05 |  | mm/mm |  |  |  |  |
|  | 壳程圆筒内径 Di |  |  |  |  |  | 219 | mm |
|  | 壳 程 圆 筒 名义厚 度 s |  |  |  |  |  | 10 | mm |
|  | 壳 程 圆 筒 有效厚 度 se |  |  |  |  |  | 9.7 | mm |
|  | 壳体法兰设计温度下弹性模量 Ef’ |  |  |  |  |  | 1.958e+05 | MPa |
|  | 壳程圆筒环向焊接接头系数 |  |  |  |  |  | 0.85 |  |
|  | 壳程圆筒内直径横截面积 A=0.25 Di2 |  |  |  |  |  | 3.767e+04 | mm2 |
|  | 壳程圆筒金属横截面积 As=s ( Di+s ) |  |  |  |  |  | 6969 | mm2 |
| 壳程端部圆筒 | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 端部圆筒设计温度下许用应力 |  |  |  |  |  |  | MPa |
|  | 端部圆筒平均金属温度下弹性模量 Esd |  |  |  |  |  |  | MPa |
|  | 端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数sd |  |  |  |  |  |  | mm/mm |
|  | 端部圆筒名义厚 度 sd |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | 端部圆筒有效厚 度 sde |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | 两端部圆筒总长度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 端部圆筒金属横截面积 Asd=sd ( Di+s ) |  |  |  |  |  |  | mm2 |
| 管 箱 圆 筒 | 设计压力pt |  |  |  |  |  | 0.11 | MPa |
|  | 设计温度tt |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  | 材料名称 |  |  |  |  |  | Q345R |  |
|  | 设计温度下弹性模量 Eh |  |  |  |  |  | 1.99e+05 | MPa |
|  | 管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值)h |  |  |  |  |  | 16 | mm |
|  | 管箱圆筒有效厚度he |  |  |  |  |  | 15.7 | mm |
|  | 管箱法兰设计温度下弹性模量 Et” |  |  |  |  |  | 1.99e+05 | MPa |
| 换 热 管 | 材料名称 |  |  |  |  |  | 16Mn |  |
|  | 管子平均温度 tt |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 设计温度下管子材料许用应力 []tt |  |  |  |  |  | 180.6 | MPa |
|  | 设计温度下管子材料屈服应力st |  |  |  |  |  | 282 | MPa |
|  | 设计温度下管子材料弹性模量 Ett |  |  |  |  |  | 1.958e+05 | MPa |

注：

| 换 热 管 | 平均金属温度下管子材料弹性模量 Etm | 2.023e+05 | MPa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均金属温度下管子材料热膨胀系数t | 1.076e-05 | mm/mm |
|  | 管子外径 d | 25 | mm |
|  | 管子壁厚t | 2 | mm |
|  | 管子根数 n | 29 | 根 |
|  | 换热管中心距 S | 32 | mm |
|  | 一根管子金属横截面积 | 144.5 | mm2 |
|  | 换热管长度 L1 | 9000 | mm |
|  | 管子有效长度(两管板内侧间距) L | 8920 | mm |
|  | 管束模数 Kt = Et na/LDi | 434.1 | MPa |
|  | 管子回转半径 | 8.162 | mm |
|  | 管子受压失稳当量长度 lcr | 320 | mm |
|  | 系数Cr = | 117.1 |  |
|  | 比值 lcr /i | 39.2 |  |
|  | 管子稳定许用压应力 () |  | MPa |
|  | 管子稳定许用压应力 () | 156.5 | MPa |
| 管 板 | 材料名称 | Q345R |  |
|  | 设计温度 tp | 120 |  |
|  | 设计温度下许用应力 | 177.8 | MPa |
|  | 设计温度下弹性模量 Ep | 1.958e+05 | MPa |
|  | 管板腐蚀裕量 C2 | 0 | mm |
|  | 管板输入厚度n | 40 | mm |
|  | 管板计算厚度 | 29.7 | mm |
|  | 管板分程处面积 Ad | 25 | mm2 |
|  | 管板强度削弱系数 | 0.4 |  |
|  | 管板刚度削弱系数 | 0.4 |  |
|  | 管子加强系数 K = | 1.403 |  |
|  | 管板和管子连接型式 | 焊接 |  |
|  | 管板和管子胀接(焊接)高度l | 2 | mm |
|  | 胀接许用拉脱应力 [q] |  | MPa |
|  | 焊接许用拉脱应力 [q] | 88.9 | MPa |

| 管 箱 法 兰 | 材料名称 | Q345R |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管箱法兰厚度 | 43 | mm |
|  | 法兰外径 | 345 | mm |
|  | 基本法兰力矩 | 3.789e+06 | Nmm |
|  | 管程压力操作工况下法兰力 | 5.772e+05 | Nmm |
|  | 法兰宽度 | 63 | mm |
|  | 比值 | 0.07169 |  |
|  | 比值 | 0.1963 |  |
|  | 管箱圆筒壳常数 | 0.031 | 1/mm |
|  | 系数 | 0.07085 |  |
|  | 管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 | 1624 | MPa |
| 壳 体 法 兰 | 材料名称 | Q345R |  |
|  | 壳体法兰厚度 | 40 | mm |
|  | 法兰外径 | 345 | mm |
|  | 法兰宽度 | 63 | mm |
|  | 比值 | 0.04429 |  |
|  | 比值 | 0.1826 |  |
|  | 壳程圆筒壳常数 | 0.03944 | 1/mm |
|  | 系数 | 0.02522 |  |
|  | 壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 | 780.6 | MPa |
|  | 旋转刚度参数 | 780.6 | MPa |
| 系 数 计 算 | 法兰外径与内径之比 | 1.575 |  |
|  | 壳体法兰应力系数Y (按 K 查<<GB/T 150－2011>>表7-9) | 4.447 |  |
|  | 旋转刚度无量纲参数 | 1.412 |  |
|  | 膨胀节波峰处内直径 |  | mm |
|  | 系数 |  |  |
|  | 膨胀节总体轴向刚度 Kex |  | N/mm |

| 系 数 计 算 | 管板第一弯矩系数 (按,查<<GB/T151-2014>>图7-12) | 0.2786 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系数 | 0.1407 |  |
|  | 系数 (按,查<<GB/T151-2014>>图 7-13) | 1.037 |  |
|  | 换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 | 0.6013 |  |
|  | 换热管束与壳体刚度之比 | 0.6013 |  |
|  | 管板第二弯矩系数 (按K,查<< GB/T151-2014>>图7-14(a)或(b)) | 6.716 |  |
|  | 系数 | 0.06064 |  |
|  | 系数 (按K,Qex 查<<GB/T151-2014>>图7-15) | 0.3658 |  |
|  | 法兰力矩折减系数 | 0.7943 |  |
|  | 管板边缘力矩变化系数 | 0.7843 |  |
|  | 法兰力矩变化系数 | 0.3771 |  |
| 管 | 管板开孔后面积 Al = A - 0.25 nd 2 | 2.343e+04 | mm2 |
| 板 参 | 管板布管区面积 (三角形布管) (正方形布管) | 2.574e+04 | mm2 |
| 数 | 管板布管区当量直径 | 181 | mm |
|  | 系数 | 0.6221 |  |
| 系 | 系数 | 0.1788 |  |
| 数 | 系数 | 1.944 |  |
| 计 | 系数 | 2.403 |  |
| 算 | 管板布管区当量直径与壳体内径之比 | 0.8267 |  |
|  | 管板周边不布管区无量纲宽度 k = K(1-t) | 0.2431 |  |

| 仅有壳程压力Ps作用下的危险组合工况 (Pt = 0) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不计温差应力 |  | 计温差应力 |  |  |
| 换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 = t(tt-to)-s(ts-to) |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| 当量压力组合 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | MPa |
| 有效压力组合 （直管） （波纹管） |  | 0.2139 |  | 0.2139 |  | MPa |
| 基本法兰力矩系数 |  | 3.452 |  | 3.452 |  |  |
| 管板边缘力矩系数 |  | 3.499 |  | 3.499 |  |  |
| 管板边缘剪力系数 |  | 0.4923 |  | 0.4923 |  |  |
| 管板总弯矩系数 |  | 2.402 |  | 2.402 |  |  |
| 管板布管区周边径向弯矩系数系数 |  | 2.202 |  | 2.202 |  |  |
| 管板布管区最大径向弯矩系数系数 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 管板径向弯矩系数 |  | 2.202 |  | 2.202 |  |  |
| 系数 |  | 4.712 |  | 4.712 |  |  |
| 管板径向应力系数 | = | 1.073 |  | 1.073 |  |  |
| 管板布管区周边 处剪切应力系数 | = | 0.2277 |  | 0.2277 |  |  |
| 壳体法兰力矩系数 |  | 2.719 |  | 2.719 |  |  |
|  |  | 计算值 | 许用值 | 计算值 | 许用值 |  |
| 管板径向应力 |  | 19.4 | 1.5 = 266.7 | 19.4 | 3 = 533.4 | MPa |
| 管板布管区周边剪切应力 |  | 0.4617 | 0.5 = 88.9 | 0.4617 | 1.5 = 266.7 | MPa |
| 壳体法兰应力 |  | 37.87 | 1.5 = 266.7 | 37.87 | 3 = 533.4 | MPa |

| 换热管轴向应力 |  | 0.07409 | = 180.6 = 156.5 | 0.07409 | 3 = 541.8 = 187.8 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳程端部圆筒轴向应力 |  |  | = |  | = | MPa |
| 壳程圆筒轴向应力 |  | 0.655 | = 160.7 | 0.655 | = 482 | MPa |
| 换热管与管板连接拉脱应力 q = |  | 0.06817 | [q]= 88.9 | 0.06817 | 3[q]焊接 [q]胀接 266.7 | MPa |
| 仅有管程压力Pt作用下的危险组合工况 (Ps = 0) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不计温差应力 |  | 计温差应力 |  |  |
| 换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 =(t-t)-(t-t) |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| 当量压力组合 |  | -0.1297 |  | -0.1297 |  | MPa |
| 有效压力组合 （直管） （波纹管） |  | -0.2643 |  | -0.2643 |  | MPa |
| 操作情况下法兰力矩系数 |  | -0.4256 |  | -0.4256 |  |  |
| 管板边缘力矩系数 |  | -0.4256 |  | -0.4256 |  |  |
| 管板边缘剪力系数 |  | -0.05988 |  | -0.05988 |  |  |
| 管板总弯矩系数 |  | -0.1314 |  | -0.1314 |  |  |
| 管板布管区周边径向弯矩系数系数 |  | -0.3114 |  | -0.3114 |  |  |
| 管板布管区最大径向弯矩系数系数 |  | -0.6646 |  | -0.6646 |  |  |
| 管板径向弯矩系数 |  | -0.6646 |  | -0.6646 |  |  |
| 系数 |  | -1.422 |  | -1.422 |  |  |
| 管板径向应力系数 | = | -0.204 |  | -0.204 |  |  |
| 管板布管区周边处剪切应力系数 | = | 0.1434 |  | 0.1434 |  |  |
| 壳体法兰力矩系数 |  | -0.3987 |  | -0.3987 |  |  |

|  | 计算值 | 许用值 | 计算值 | 许用值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管板径向应力 | 4.56 | 1.5 = 266.7 | 4.56 | 3 = 533.4 | MPa |
| 管板布管区周边剪切应力 | -0.3594 | 0.5 = 88.9 | -0.3594 | 1.5 = 266.7 | MPa |
| 壳体法兰应力 | 6.862 | 1.5 = 266.7 | 6.862 | 3 = 533.4 | MPa |
| 换热管轴向应力 | 0.2429 | = 180.6 = 156.5 | 0.2429 | 3 = 541.8 = 187.8 | MPa |
| 壳程端部圆筒轴向应力 |  | = |  | = | MPa |
| 壳程圆筒轴 向 应 力 | 0.08468 | 160.7 | 0.08468 | 482 | MPa |
| 换热管与管板连接拉脱应力 q = | 0.2234 | [q]= 88.9 | 0.2234 | 3[q]焊接 [q]胀接 266.7 | MPa |
| 考虑壳程和管程压力同时作用下的危险组合工况 |  |  |  |  |  |
|  | 不计温差应力 |  | 计温差应力 |  |  |
| 换热管与壳体热膨胀变形差 =(t-t)-(t-t) | 0.0 |  | 0 |  |  |
| 当量压力组合 | -0.01967 |  | -0.01967 |  | MPa |
| 有效压力组合 （直管） （波纹管） | -0.0504 |  | -0.0504 |  | MPa |
| 基本法兰力矩系数 | -14.65 |  | -14.65 |  |  |
| 操作情况下法兰力矩系数 | -2.184 |  | -2.184 |  |  |
| 管板边缘力矩系数= Max[] | -14.6 |  | -14.6 |  |  |
| 管板边缘剪力系数 | -2.054 |  | -2.054 |  |  |
| 管板总弯矩系数 | 12.82 |  | 12.82 |  |  |

| 管板布管区周边径向弯矩系数系数 |  |  |  | 12.54 |  |  |  | 12.54 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管板布管区最大径向弯矩系数系数 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 管板径向弯矩系数 |  |  |  | 12.54 |  |  |  | 12.54 |  |  |
| 系数 |  |  |  | 26.83 |  |  |  | 26.83 |  |  |
| 管板径向应力系数 |  | = |  | -4.315 |  |  |  | -4.315 |  |  |
| 管板布管区周边处剪切应力系数 |  | = |  | -0.1608 |  |  |  | -0.1608 |  |  |
| 壳体法兰力矩系数 |  |  |  | -11.66 |  |  |  | -11.66 |  |  |
|  |  |  |  | 计算值 |  | 许用值 |  | 计算值 | 许用值 |  |
| 管板径向应力 |  |  |  | 18.39 |  | 1.5 = 266.7 |  | 18.39 | 3 = 533.4 | MPa |
| 管板布管区周边剪切应力 |  |  |  | 0.07686 |  | 0.5 = 88.9 |  | 0.07686 | 1.5 = 266.7 | MPa |
| 壳体法兰应力 |  |  |  | 38.26 |  | 1.5 = 266.7 |  | 38.26 | 3 = 533.4 | MPa |
| 换热管轴向应力 |  |  |  | 0.2809 |  | = 180.6 = 156.5 |  | 0.2809 | 3 = 541.8 = 187.8 | MPa |
| 壳程端部圆筒轴向应力 |  |  |  |  |  | = |  |  | = | MPa |
| 壳程圆筒轴 向 应 力 |  |  |  | 0.7036 |  | = 160.7 |  | 0.7036 | = 482 | MPa |
| 换热管与管板连接拉脱应力 q = |  |  |  | 0.2584 |  | [q]= 88.9 |  | 0.2584 | 3[q]焊接 [q]胀接 266.7 | MPa |
| 计算结果 | 管板名义厚度 |  | 40 |  | mm |  | 管板校核通过 |  |  |  |

| 管箱法兰计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算单位 |  |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 简 图 |  |  |  |  |  |  |
| 设计压力 p |  |  |  |  |  | 0.250 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算压力 pc |  |  |  |  |  | 0.250 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度 t |  |  |  |  |  | 60.0 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴向外载荷 F |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外力矩 M |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | N.mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳 | 材料名称 |  |  |  |  | Q345R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体 | 许用应力 |  |  |  |  | 189.0 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 | 材料名称 |  |  |  |  | Q345R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 许用 |  | []f |  |  | 181.0 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰 | 应力 |  | []tf |  |  | 181.0 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺 栓 | 材料名称 |  |  |  |  | 40Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 许用 |  | []b |  |  | 212.0 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应力 |  | []tb |  |  | 186.6 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称直径 d B |  |  |  |  | 24.0 |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓根径 d 1 |  |  |  |  | 20.8 |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 n |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 |  |  | 不锈钢(波纹金属板内包石棉) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Di | 221.5 |  |  |  |  | Do |  | 345.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垫 | 结构尺寸 |  |  | Db | 298.5 |  |  |  |  | D外 |  | 238.1 |  |  | D内 |  | 221.5 |  | δ0 | 2.2 |  |
|  | mm |  |  | Le | 23.2 |  |  |  |  | LA |  | 15.5 |  |  | h |  | 16.0 |  | δ1 | 23.0 |  |
|  | N(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3 |  |  |  |  | m |  | 3.50 |  | y(MPa) | 44.8 |  |
|  | 压紧面形状 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1a,1b |  |  |  |  | b |  | 4.15 |  | DG | 245.7 |  |
|  | 垫片厚度 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分程隔板垫片面积(mm2) |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 片 | b0≤6.4mm b= b0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b0≤6.4mm DG= ( D外+D内 )/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b0 > 6.4mm b=2.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b0 > 6.4mm DG= D外 - 2b |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺 栓 受 力 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预紧状态下需要的最小螺栓载荷Wa |  |  |  |  |  |  |  |  | Wa= πbDG y = 143509.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |
| 操作状态下需要的最小螺栓载荷Wp |  |  |  |  |  |  |  |  | Wp = Fp + F = 17459.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |
| 所需螺栓总截面积 Am |  |  |  |  |  |  |  |  | Am = max (Ap ,Aa ) = 676.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm2 |
| 实际使用螺栓总截面积 Ab |  |  |  |  |  |  |  |  | Ab = = 4058.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm2 |
| 力 矩 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操 |  | FD = 0.785pc = 9628.5 |  |  |  |  | N | LD= L A+ 0.5δ1 = 38.5 |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | MD= FD LD = 370696.0 |  |  | N.mm |
| 作 |  | FG = Fp = 5603.0 |  |  |  |  | N | LG= 0.5 ( Db - DG ) = 26.4 |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | MG= FG LG = 147919.4 |  |  | N.mm |
| Mp |  | FT = F-FD = 2218.8 |  |  |  |  | N | LT=0.5(LA + 1 + LG ) = 26.4 |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | MT= FT LT = 58577.6 |  |  | N.mm |
|  |  | 外压: Mp = FD (LD - LG )+FT(LT-LG ); 内压: Mp = MD+MG+MT Mp = 577192.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.mm |
| 预紧 Ma |  | W = 501980.7 |  |  |  |  | N | LG = 26.4 |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | Ma=W LG = 13252292.0 |  |  | N.mm |
| 计算力矩 Mo= Mp 与Ma[]ft/[]f中大者 Mo = 13252292.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.mm |

| 螺 栓 间 距 校 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际间距 |  |  |  |  | = 78.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |
| 最小间距 |  |  |  |  | 56.0 (查GB/T 150.3-2011表7-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |
| 最大间距 |  |  |  |  | 112.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |
| 形 状 常 数 确 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.07 |  |  |  | h/ho = 0.725 |  |  |  |  |  | K = Do/DI = 1.558 |  |  | 10.455 |  |  |  |
| 由K查表7-9得 |  |  | T=1.686 |  |  |  |  | Z =2.403 |  |  |  | Y =4.556 |  |  | U=5.006 |  |
| 整体法兰 |  |  | 查图7-3和图7-4 |  |  |  |  | FI=0.00000 |  |  |  | VI=0.00000 |  |  | 0.05790 |  |
| 松式法兰 |  |  | 查图7-5和图7-6 |  |  |  |  | FL=1.27809 |  |  |  | VL=0.10772 |  |  | 0.00000 |  |
| 查图7-7 由 1/o 得 |  |  | f = 40.53364 |  |  |  |  | 整体法兰 = 4965.6 |  |  |  | 松式法兰 = 0.0 |  |  | 16.0 |  |
| ψ=δf e+1 =3.49 |  |  | = /T = 2.07 |  |  | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  | = 18.08 |  |  |
| 剪应力校核 |  | 计 算 值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 许 用 值 |  |  | 结 论 |  |  |
| 预紧状态 |  | 72.14 |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 操作状态 |  | 2.51 |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 输入法兰厚度δf = 43.0 mm时, 法兰应力校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应力 性质 | 计 算 值 |  |  |  |  |  |  |  | 许 用 值 |  |  |  |  | 结 论 |  |  |
| 轴向 应力 | 229.69 |  |  |  |  | MPa |  |  | =271.5 或 =472.5( 按整体法兰设计的任 意 式法兰, 取 ) |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 径向 应力 | 7.73 |  |  |  |  | MPa |  |  | = 181.0 |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 切向 应力 | 128.85 |  |  |  |  | MPa |  |  | = 181.0 |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 综合 应力 | = 179.27 |  |  |  |  | MPa |  |  | = 181.0 |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 刚度 系数 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 法兰校核结果 |  |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |