| 立式搅拌容器校核 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筒体设计条件 |  |  |  |  | 内 筒 |  |  |  | 夹 套 |  |  |  |
| 设计压力 p |  |  |  | MPa | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |
| 设计温度 t |  |  |  | C | 280 |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 内径 Di |  |  |  | mm | 2600 |  |  |  | 2800 |  |  |  |
| 名义厚度 n |  |  |  | mm | 16 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 材料名称 |  |  |  |  | Q245R |  |  |  | Q245R |  |  |  |
| 许用应力 |  |  |  |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |
|  | t |  |  | MPa | 111.6 |  |  |  | 111.6 |  |  |  |
| 压力试验温度下的屈服点 ReL |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 235 |  |  |  |
| 厚度负偏差 C1 |  |  |  | mm | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 |  |  |  | mm | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 厚度附加量 C＝C1＋C2 |  |  |  | mm | 3.3 |  |  |  | 3.3 |  |  |  |
| 焊接接头系数 |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 压力试验类型 |  |  |  |  | 液压 |  |  |  | 液压 |  |  |  |
| 试验压力 pT |  |  |  | MPa | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 筒体长度 Lw |  |  |  | mm | 4680 |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| 内筒外压计算长度 L |  |  |  | mm | 4680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 封 头 设 计 条 件 |  |  |  |  | 筒体上封头 |  |  | 筒体下封头 |  |  | 夹套封头 |  |
| 封头形式 |  |  |  |  | 椭圆形 |  |  | 椭圆形 |  |  | 椭圆形 |  |
| 名义厚度 n |  |  |  | mm | 8 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |
| 材料名称 |  |  |  |  | Q245R |  |  | Q245R |  |  | Q245R |  |
| 设计温度下的许用应力 t |  |  |  | MPa | 111.6 |  |  | 111.6 |  |  | 111.6 |  |
| 厚度负偏差 C1 |  |  |  | mm | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 腐蚀裕量 C2 |  |  |  | mm | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 厚度附加量 C＝C1＋C2 |  |  |  | mm | 3.3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 焊接接头系数 |  |  |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |
| 主 要 计 算 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内圆筒体 |  |  |  | 夹套筒体 | 内筒上封头 |  |  | 内筒下封头 |  | 夹套封头 |
| 校核结果 |  | 校核合格 |  |  |  | 校核合格 | 校核合格 |  |  | 校核合格 |  | 校核合格 |
| 质 量 m kg |  | 4830.7 |  |  |  | 1453.68 | 468.56 |  |  | 586.8 |  | 541.42 |
| 搅拌轴计算轴径mm |  | 单跨轴(刚性轴)校核合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 内筒体压力计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  | 筒体简图 |  |
| 计算压力 pc | 0.24 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度 t | 280.00 |  |  | C |  |  |
| 内径 Di | 2600.00 |  |  | mm |  |  |
| 材料 | Q245R ( 板材 ) |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 148.00 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 111.60 |  |  | MPa |  |  |
| 试验温度下屈服点 ReL | 245.00 |  |  | MPa |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = = 3.29 |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 12.70 |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 | n = 16.00 |  |  |  |  | mm |
| 重量 | 4830.70 |  |  |  |  | Kg |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 | 液压试验 |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 | pT = 1.25p = 0.1500 (或由用户输入) |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过 的应力水平 T | T 0.90 ReL = 220.50 |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下 圆筒的应力 | T = = 18.15 |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 | T T |  |  |  |  |  |
| 校核结果 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 0.92220 |  |  |  | MPa |
| 设计温度下计算应力 |  | t = = 24.69 |  |  |  | MPa |
| t |  | 94.86 |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | t ≥t |  |  |  |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |

| 内筒体夹套压力计算 |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  | 圆筒简图 |  |  |
| 计算压力 pc | -0.12 |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 280.00 |  | C |  |  |  |  |
| 内径 Di | 2600.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 材料名称 | Q245R (板材) |  |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 148.00 |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 111.60 |  | MPa |  |  |  |  |
| 试验温度下屈服点 ReL | 245.00 |  | MPa |  |  |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 | 液压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 | pT = 1.25p = 0.1500 |  |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过的应力t | T 0.90 ReL = 220.50 |  |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下圆筒的应力 | T = = 18.15 |  |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 | T T |  |  |  |  |  |  |
| 校核结果 | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = 11.85 |  |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 12.70 |  |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 | n = 16.00 |  |  |  |  |  | mm |
| 外压计算长度 L | L= 4680.00 |  |  |  |  |  | mm |
| 筒体外径 Do | Do= Di+2n = 2632.00 |  |  |  |  |  | mm |
| L/Do | 1.78 |  |  |  |  |  |  |
| Do/e | 207.24 |  |  |  |  |  |  |
| A 值 | A= 0.0002448 |  |  |  |  |  |  |
| B 值 | B= 29.97 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 | 4830.70 |  |  |  |  |  | kg |
| 压力计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许用外压力 | 当时，[p]= = |  |  |  |  | 0.14463 | MPa |
|  | 当时， = |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 合格 |  |  |  |  |  |  |

| 内筒上封头内压计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  |  |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  |  | 椭圆封头简图 |  |  |
| 计算压力 pc | 0.24 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 280.00 |  |  | C |  |  |  |  |
| 内径 Di | 2600.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 曲面深度 hi | 650.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 材料 | Q245R (板材) |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 111.60 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 148.00 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 |  | 液压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 |  | pT = 1.25p= 0.1500 (或由用户输入) |  |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过的应力t |  | T 0.90 ReL = 220.50 |  |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下封头的应力 |  | T = = 48.86 |  |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | T T |  |  |  |  |  |  |
| 校核结果 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形状系数 |  | K = = 1.0000 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 |  | h = = 3.29 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 |  | eh =nh - C1- C2= 4.70 |  |  |  |  | mm |  |
| 最小厚度 |  | min = 3.90 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 |  | nh = 8.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 结论 |  | 满足最小厚度要求 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | 468.56 |  |  |  |  | Kg |  |
| 压 力 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 0.34265 |  |  |  |  | MPa |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |

| 内压薄壁椭圆形封头的校核 |  | 计算单位 | 同济大学 58同济 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  | HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算” |  |  |  |
| δ/L |  | 0.1406 |  |  | % |
| 封头过渡段转角内半径 r |  | 442 |  |  | mm |
| 常数 a |  | 858 |  |  |  |
| 常数 b |  | 1898 |  |  |  |
| 常数 c |  | 1386 |  |  |  |
| 系数 C1 |  | 0.72 |  |  |  |
| 系数 C2 |  | 1.02 |  |  |  |
| 常数 β |  | 1.10 |  |  |  |
| 常数 |  | 0.20 |  |  |  |
| 常数 Re |  | 1828 |  |  |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳时的应力 |  | 995.4 |  | MPa |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳的内压值 |  | 1.65 |  | MPa |  |
| 在设计温度下材料的屈服强度 |  | 168 |  | MPa |  |
| 在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值 |  | 0.28 |  | MPa |  |
| 过渡区导致屈曲失效的内压值 |  | Pck= 0.43 |  | MPa |  |
| 计算厚度 |  | p = 3.29 |  | mm |  |
| 注 | 本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳，为满足HG/T 20582-2020中第23章计算方法的计算厚度。 |  |  |  |  |

| 内筒下封头压力计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  |  |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  |  | 椭圆封头简图 |  |  |
| 计算压力 pc | 0.24 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 280.00 |  |  | C |  |  |  |  |
| 内径 Di | 2600.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 曲面深度 hi | 650.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 材料 | Q245R (板材) |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 111.60 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 148.00 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 |  | 液压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 |  | pT = 1.25p= 0.1500 (或由用户输入) |  |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过的应力t |  | T 0.90 ReL = 220.50 |  |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下封头的应力 |  | T = = 32.82 |  |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | T T |  |  |  |  |  |  |
| 校核结果 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形状系数 |  | K = = 1.0000 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 |  | h = = 3.29 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 |  | eh =nh - C1- C2= 7.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 最小厚度 |  | min = 3.90 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 |  | nh = 10.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 结论 |  | 满足最小厚度要求 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | 586.80 |  |  |  |  | Kg |  |
| 压 力 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 0.51010 |  |  |  |  | MPa |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |

| 内压薄壁椭圆形封头的校核 |  | 计算单位 | 同济大学 58同济 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  | HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算” |  |  |  |
| δ/L |  | 0.1406 |  |  | % |
| 封头过渡段转角内半径 r |  | 442 |  |  | mm |
| 常数 a |  | 858 |  |  |  |
| 常数 b |  | 1898 |  |  |  |
| 常数 c |  | 1386 |  |  |  |
| 系数 C1 |  | 0.72 |  |  |  |
| 系数 C2 |  | 1.02 |  |  |  |
| 常数 β |  | 1.10 |  |  |  |
| 常数 |  | 0.20 |  |  |  |
| 常数 Re |  | 1828 |  |  |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳时的应力 |  | 995.4 |  | MPa |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳的内压值 |  | 1.65 |  | MPa |  |
| 在设计温度下材料的屈服强度 |  | 168 |  | MPa |  |
| 在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值 |  | 0.28 |  | MPa |  |
| 过渡区导致屈曲失效的内压值 |  | Pck= 0.43 |  | MPa |  |
| 计算厚度 |  | p = 3.29 |  | mm |  |
| 注 | 本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳，为满足HG/T 20582-2020中第23章计算方法的计算厚度。 |  |  |  |  |

| 内筒下封头夹套压力工况计算 |  | 计算单位 | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |
| 计算条件 |  |  |  |  | 椭圆封头简图 |  |
| 计算压力 pc | -0.12 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度 t | 280.00 |  |  | C |  |  |
| 内径 Di | 2600.00 |  |  | mm |  |  |
| 曲面深度 hi | 650.00 |  |  | mm |  |  |
| 材料 | Q245R (板材) |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 148.00 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 111.60 |  |  | MPa |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.00 |  |  | mm |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 | 液压试验 |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 | pT = 1.25p= 0.1500 |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过的应力t | T 0.90 ReL = 220.50 |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下封头的应力 | T = = 32.82 |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 | T T |  |  |  |  |  |
| 校核结果 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 厚 度 计 算 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | h = 6.57 |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 | eh =nh - C1- C2= 7.00 |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 | nh = 10.00 |  |  |  |  | mm |
| 外径 Do | Do= Di+2nh = 2620.00 |  |  |  |  | mm |
| 系数 K1 | K1 = 0.8932 |  |  |  |  |  |
| A 值 | A= = 0.0003739 |  |  |  |  |  |
| B 值 | B= 45.57 |  |  |  |  |  |
| 重量 | 586.80 |  |  |  |  | Kg |
| 压 力 计 算 |  |  |  |  |  |  |
| 许用外压力 | [p]= = 0.13633 |  |  |  |  | MPa |
| 结论 | 合格。夹套水压试验时，内筒下封头需充压 0.002 MPa。 |  |  |  |  |  |

| 夹套圆筒体计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  | 筒体简图 |  |
| 计算压力 pc | 0.12 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度 t | 280.00 |  |  | C |  |  |
| 内径 Di | 2800.00 |  |  | mm |  |  |
| 材料 | Q245R ( 板材 ) |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 148.00 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 111.60 |  |  | MPa |  |  |
| 试验温度下屈服点 ReL | 245.00 |  |  | MPa |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = = 1.77 |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 3.70 |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 | n = 7.00 |  |  |  |  | mm |
| 重量 | 1453.68 |  |  |  |  | Kg |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 | 液压试验 |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 | pT = 1.25p = 0.1500 (或由用户输入) |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过 的应力水平 T | T 0.90 ReL = 220.50 |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下 圆筒的应力 | T = = 66.86 |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 | T T |  |  |  |  |  |
| 校核结果 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 0.25037 |  |  |  | MPa |
| 设计温度下计算应力 |  | t = = 45.47 |  |  |  | MPa |
| t |  | 94.86 |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | t ≥t |  |  |  |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |

| 夹套封头计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  |  |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  |  | 椭圆封头简图 |  |  |
| 计算压力 pc | 0.12 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 280.00 |  |  | C |  |  |  |  |
| 内径 Di | 2800.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 曲面深度 hi | 700.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 材料 | Q245R (板材) |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 111.60 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 148.00 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 |  | 液压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 |  | pT = 1.25p= 0.1500 (或由用户输入) |  |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过的应力t |  | T 0.90 ReL = 220.50 |  |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下封头的应力 |  | T = = 49.46 |  |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | T T |  |  |  |  |  |  |
| 校核结果 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形状系数 |  | K = = 1.0000 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 |  | h = = 1.77 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 |  | eh =nh - C1- C2= 5.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 最小厚度 |  | min = 4.20 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 |  | nh = 8.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 结论 |  | 满足最小厚度要求 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | 541.42 |  |  |  |  | Kg |  |
| 压 力 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 0.33848 |  |  |  |  | MPa |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |

| 内压薄壁椭圆形封头的校核 |  | 计算单位 | 同济大学 58同济 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  | HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算” |  |  |  |
| δ/L |  | 0.0703 |  |  | % |
| 封头过渡段转角内半径 r |  | 476 |  |  | mm |
| 常数 a |  | 924 |  |  |  |
| 常数 b |  | 2044 |  |  |  |
| 常数 c |  | 1573 |  |  |  |
| 系数 C1 |  | 0.72 |  |  |  |
| 系数 C2 |  | 1.02 |  |  |  |
| 常数 β |  | 1.10 |  |  |  |
| 常数 |  | 0.16 |  |  |  |
| 常数 Re |  | 2049 |  |  |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳时的应力 |  | 638.0 |  | MPa |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳的内压值 |  | 0.60 |  | MPa |  |
| 在设计温度下材料的屈服强度 |  | 168 |  | MPa |  |
| 在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值 |  | 0.16 |  | MPa |  |
| 过渡区导致屈曲失效的内压值 |  | Pck= 0.18 |  | MPa |  |
| 计算厚度 |  | p = 2.27 |  | mm |  |
| 注 | 本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳，为满足HG/T 20582-2020中第23章计算方法的计算厚度。 |  |  |  |  |

| 搅 拌 轴 设 计 | 计算单位 | 同济大学 58同济 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计 算 条 件 |  |  |  | 示 意 图 |  |  |  |  |  |
| 轴支承情况 |  | 单跨轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴计算类型 |  | 刚性轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机额定功率 PN | kW | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴设计转速 n | r/min | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备内设计压力 p | MPa | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴安装形式 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴材料名称 |  | 16Mn |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴材料抗拉强度 b | MPa | 412.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴材料压缩屈服强度 s | MPa | 193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴材料弹性模量 E | MPa | 185000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴材料剪切模量 G | MPa | 71153.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴材料密度 s | kg/m3 | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平衡精度等级 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动装置效率 1 |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许用扭转角 [] | /m | 0.7 |  | 用户定义值 |  |  |  |  |  |
| 轴封处许用径向位移 []lo | mm | 1 |  | 用户定义值 |  |  |  |  |  |
| 轴结构类型 |  | 实心轴 |  | 空心轴内径与外经之比 No |  |  |  | - |  |
| 轴封至轴承距离 | mm | 50 |  | 轴封形式 |  |  |  | 单端面机械密封 |  |
| 轴承 A 形式 |  | 滑动轴承 |  | 轴承 B 形式 |  |  |  | 滑动轴承 |  |
| 两轴承之间长度 | mm | 5000 |  | 填料密封圈总高度 |  | mm |  | - |  |
| 传动侧支点的夹持系数 K2 |  | 0.8 |  | 流体径向力系数 K 1 |  |  |  | 1.2 |  |
| 轴线与安装垂直线夹角 |  | 1 |  | 搅拌物料密度 |  | kg/m3 |  | 846.95 |  |
| 搅拌介质类型 |  | 液体-气体 |  | 搅拌介质特性 |  |  |  | 一般物料 |  |
| 搅拌器数量 |  | 3 |  | 搅拌器类型 |  | 直叶桨式 |  |  |  |
| 搅 拌 器 数 据 |  | 搅拌器 1 | 搅拌器 2 |  | 搅拌器 3 |  | 搅拌器 4 |  | 搅拌器 5 |
| 搅拌器至轴承距离 L i | mm | 4500 | 3500 |  | 2500 |  | - |  | - |
| 搅拌器直径 D Ji | mm | 1100 | 1100 |  | 1100 |  | - |  | - |
| 搅拌器叶片倾斜角 i |  | 90 | 90 |  | 90 |  | - |  | - |
| 搅拌器叶片宽度 h i | mm | 110 | 110 |  | 110 |  | - |  | - |
| 搅拌器及附加质量 m i | kg | 26 | 26 |  | 26 |  | - |  | - |
| 搅拌器附加质量系数 k |  | 0.31 | 0.31 |  | 0.31 |  | - |  | - |
| 物料对搅拌器轴向推力方向 |  | 不确定 | 不确定 |  | 压力 |  | - |  | - |

| 计 算 结 果 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌轴最终计算轴径 d |  | mm | 80 | 校核值，校核结果:校核合格 |
| 轴 的 径 计 为 算 d 值 时 | 轴扭转角 | /m | 0.15 | 按扭转变形校核合格 |
|  | 轴临界转速 n k | r /min | 319.47 |  |
|  | 设计转速与临界转速比值 n / nk |  | 0.188 | 按抗振条件校核合格 |
|  | 轴封处的总位移 lo | mm | 0.434 | 按轴封处径向位移校核合格 |
|  | 单跨轴轴中点总位移 l 1/2 | mm | 9.31 |  |
| 按扭转变形计算的轴径 d1 |  | mm | 54.6 |  |
| 按强度计算的轴径 d2 |  | mm | 78.8 | 输入轴径按强度校核合格 |
| 按轴封处许用挠度计算的轴径 d3 lo |  | mm | 62.9 |  |
| 按临界转速计算的轴径 dnk |  | mm | 47.6 |  |
| 注： |  |  |  |  |
| 按标准选取的抗振条件 n/nk ≤0.4 |  |  |  |  |
| 轴承A径向游隙数取0.07mm |  |  |  |  |
| 轴承B径向游隙数取0.07mm |  |  |  |  |