| 固定管板换热器设计计算 |  | 计算单位 |  |  | 同济大学 58同济 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 计 算 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳 程 |  |  |  | 管 程 |  |  |  |
| 设计压力 | 0.088 |  | MPa | 设计压力 |  | 0.33 | MPa |
| 设计温度 | 300 |  |  | 设计温度 |  | 230 |  |
| 壳程圆筒内径Di | 600 |  | mm | 管箱圆筒内径Di |  | 600 | mm |
| 材料名称 | Q345R |  |  | 材料名称 |  | Q345R |  |
| 试验压力 | 0.12 |  | MPa | 试验压力 |  | 0.45 | MPa |
| 简 图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 算 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳程圆筒校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前端管箱圆筒校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前端管箱封头(平盖)校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后端管箱圆筒校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后端管箱封头(平盖)校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管箱法兰校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管板校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |

| 前端管箱筒体计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  | 筒体简图 |  |
| 计算压力 pc | 0.33 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度 t | 230.00 |  |  | C |  |  |
| 内径 Di | 600.00 |  |  | mm |  |  |
| 材料 | Q345R ( 板材 ) |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 189.00 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 173.40 |  |  | MPa |  |  |
| 试验温度下屈服点 ReL | 345.00 |  |  | MPa |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = = 0.67 |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 12.70 |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 | n = 16.00 |  |  |  |  | mm |
| 重量 | 284.86 |  |  |  |  | Kg |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 | 液压试验 |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 | pT = 1.25p = 0.4500 (或由用户输入) |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过 的应力水平 T | T 0.90 ReL = 310.50 |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下 圆筒的应力 | T = = 12.77 |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 | T T |  |  |  |  |  |
| 校核结果 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 6.11018 |  |  |  | MPa |
| 设计温度下计算应力 |  | t = = 7.96 |  |  |  | MPa |
| t |  | 147.39 |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | t ≥t |  |  |  |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |

| 前端管箱封头计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  |  |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  |  | 椭圆封头简图 |  |  |
| 计算压力 pc | 0.33 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 230.00 |  |  | C |  |  |  |  |
| 内径 Di | 600.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 曲面深度 hi | 175.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 材料 | Q345R (板材) |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 173.40 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 189.00 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 |  | 液压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 |  | pT = 1.25p= 0.4500 (或由用户输入) |  |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过的应力t |  | T 0.90 ReL = 310.50 |  |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下封头的应力 |  | T = = 15.16 |  |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | T T |  |  |  |  |  |  |
| 校核结果 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形状系数 |  | K = = 0.8231 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 |  | h = = 0.55 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 |  | eh =nh - C1- C2= 8.70 |  |  |  |  | mm |  |
| 最小厚度 |  | min = 3.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 |  | nh = 12.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 结论 |  | 满足最小厚度要求 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | 44.86 |  |  |  |  | Kg |  |
| 压 力 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 5.14742 |  |  |  |  | MPa |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |

| 内压薄壁椭圆形封头的校核 |  | 计算单位 | 同济大学 58同济 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  | HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算” |  |  |  |
| δ/L |  | 0.1189 |  |  | % |
| 封头过渡段转角内半径 r |  | 130 |  |  | mm |
| 常数 a |  | 170 |  |  |  |
| 常数 b |  | 335 |  |  |  |
| 常数 c |  | 279 |  |  |  |
| 系数 C1 |  | 0.76 |  |  |  |
| 系数 C2 |  | 0.90 |  |  |  |
| 常数 β |  | 1.04 |  |  |  |
| 常数 |  | 0.12 |  |  |  |
| 常数 Re |  | 409 |  |  |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳时的应力 |  | 606.7 |  | MPa |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳的内压值 |  | 1.61 |  | MPa |  |
| 在设计温度下材料的屈服强度 |  | 260 |  | MPa |  |
| 在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值 |  | 0.69 |  | MPa |  |
| 过渡区导致屈曲失效的内压值 |  | Pck= 0.59 |  | MPa |  |
| 计算厚度 |  | p = 0.55 |  | mm |  |
| 注 | 本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳，为满足HG/T 20582-2020中第23章计算方法的计算厚度。 |  |  |  |  |

| 后端管箱筒体计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  | 筒体简图 |  |
| 计算压力 pc | 0.33 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度 t | 230.00 |  |  | C |  |  |
| 内径 Di | 600.00 |  |  | mm |  |  |
| 材料 | Q345R ( 板材 ) |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 189.00 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 173.40 |  |  | MPa |  |  |
| 试验温度下屈服点 ReL | 345.00 |  |  | MPa |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = = 0.67 |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 8.70 |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 | n = 12.00 |  |  |  |  | mm |
| 重量 | 229.10 |  |  |  |  | Kg |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 | 液压试验 |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 | pT = 1.25p = 0.4500 (或由用户输入) |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过 的应力水平 T | T 0.90 ReL = 310.50 |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下 圆筒的应力 | T = = 18.52 |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 | T T |  |  |  |  |  |
| 校核结果 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 4.21322 |  |  |  | MPa |
| 设计温度下计算应力 |  | t = = 11.54 |  |  |  | MPa |
| t |  | 147.39 |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | t ≥t |  |  |  |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |

| 后端管箱封头计算 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  |  |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  |  | 椭圆封头简图 |  |  |
| 计算压力 pc | 0.33 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 230.00 |  |  | C |  |  |  |  |
| 内径 Di | 600.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 曲面深度 hi | 175.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 材料 | Q345R (板材) |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 173.40 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 189.00 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 3.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 |  | 液压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 |  | pT = 1.25p= 0.4500 (或由用户输入) |  |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过的应力t |  | T 0.90 ReL = 310.50 |  |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下封头的应力 |  | T = = 15.16 |  |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | T T |  |  |  |  |  |  |
| 校核结果 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形状系数 |  | K = = 0.8231 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 |  | h = = 0.55 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 |  | eh =nh - C1- C2= 8.70 |  |  |  |  | mm |  |
| 最小厚度 |  | min = 3.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 |  | nh = 12.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 结论 |  | 满足最小厚度要求 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | 44.86 |  |  |  |  | Kg |  |
| 压 力 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 5.14742 |  |  |  |  | MPa |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |

| 内压薄壁椭圆形封头的校核 |  | 计算单位 | 同济大学 58同济 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  | HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算” |  |  |  |
| δ/L |  | 0.1189 |  |  | % |
| 封头过渡段转角内半径 r |  | 130 |  |  | mm |
| 常数 a |  | 170 |  |  |  |
| 常数 b |  | 335 |  |  |  |
| 常数 c |  | 279 |  |  |  |
| 系数 C1 |  | 0.76 |  |  |  |
| 系数 C2 |  | 0.90 |  |  |  |
| 常数 β |  | 1.04 |  |  |  |
| 常数 |  | 0.12 |  |  |  |
| 常数 Re |  | 409 |  |  |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳时的应力 |  | 606.7 |  | MPa |  |
| 预期在过渡区产生弹性失稳的内压值 |  | 1.61 |  | MPa |  |
| 在设计温度下材料的屈服强度 |  | 260 |  | MPa |  |
| 在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值 |  | 0.69 |  | MPa |  |
| 过渡区导致屈曲失效的内压值 |  | Pck= 0.59 |  | MPa |  |
| 计算厚度 |  | p = 0.55 |  | mm |  |
| 注 | 本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳，为满足HG/T 20582-2020中第23章计算方法的计算厚度。 |  |  |  |  |

| 内压圆筒校核 |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  | GB/T 150.3-2011 |  |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  | 筒体简图 |  |
| 计算压力 pc | 0.09 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度 t | 300.00 |  |  | C |  |  |
| 内径 Di | 600.00 |  |  | mm |  |  |
| 材料 | Q345R ( 板材 ) |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 189.00 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 153.00 |  |  | MPa |  |  |
| 试验温度下屈服点 ReL | 345.00 |  |  | MPa |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 2.00 |  |  | mm |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = = 0.20 |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 7.70 |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 | n = 10.00 |  |  |  |  | mm |
| 重量 | 437.45 |  |  |  |  | Kg |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 | 液压试验 |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 | pT = 1.25p = 0.1200 (或由用户输入) |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过 的应力水平 T | T 0.90 ReL = 310.50 |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下 圆筒的应力 | T = = 5.57 |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 | T T |  |  |  |  |  |
| 校核结果 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 3.29566 |  |  |  | MPa |
| 设计温度下计算应力 |  | t = = 3.47 |  |  |  | MPa |
| t |  | 130.05 |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | t ≥t |  |  |  |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |

| 延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀后计算 |  |  | 设计单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 计 算 条 件 |  |  |  |  |  | 简 图 |  |  |
| 壳 程 圆 筒 | 设计压力 ps | 0.088 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 设计温度 ts | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均金属温度 ts | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 装配温度 to | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 | Q345R |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计温度下许用应力 | 153 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 平均金属温度下弹性模量 Es | 2.023e+05 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 平均金属温度下热膨胀系数s | 1.076e-05 |  | mm/mm |  |  |  |  |
|  | 壳程圆筒内径 Di |  |  |  |  |  | 600 | mm |
|  | 壳 程 圆 筒 名义厚 度 s |  |  |  |  |  | 10 | mm |
|  | 壳 程 圆 筒 有效厚 度 se |  |  |  |  |  | 7.7 | mm |
|  | 壳体法兰设计温度下弹性模量 Ef’ |  |  |  |  |  | 1.83e+05 | MPa |
|  | 壳程圆筒环向焊接接头系数 |  |  |  |  |  | 0.85 |  |
|  | 壳程圆筒内直径横截面积 A=0.25 Di2 |  |  |  |  |  | 2.827e+05 | mm2 |
|  | 壳程圆筒金属横截面积 As=s ( Di+s ) |  |  |  |  |  | 1.47e+04 | mm2 |
| 壳程端部圆筒 | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 端部圆筒设计温度下许用应力 |  |  |  |  |  |  | MPa |
|  | 端部圆筒平均金属温度下弹性模量 Esd |  |  |  |  |  |  | MPa |
|  | 端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数sd |  |  |  |  |  |  | mm/mm |
|  | 端部圆筒名义厚 度 sd |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | 端部圆筒有效厚 度 sde |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | 两端部圆筒总长度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 端部圆筒金属横截面积 Asd=sd ( Di+s ) |  |  |  |  |  |  | mm2 |
| 管 箱 圆 筒 | 设计压力pt |  |  |  |  |  | 0.33 | MPa |
|  | 设计温度tt |  |  |  |  |  | 230 |  |
|  | 材料名称 |  |  |  |  |  | Q345R |  |
|  | 设计温度下弹性模量 Eh |  |  |  |  |  | 1.892e+05 | MPa |
|  | 管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值)h |  |  |  |  |  | 16 | mm |
|  | 管箱圆筒有效厚度he |  |  |  |  |  | 12.7 | mm |
|  | 管箱法兰设计温度下弹性模量 Et” |  |  |  |  |  | 1.892e+05 | MPa |
| 换 热 管 | 材料名称 |  |  |  |  |  | 16Mn |  |
|  | 管子平均温度 tt |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 设计温度下管子材料许用应力 []tt |  |  |  |  |  | 140 | MPa |
|  | 设计温度下管子材料屈服应力st |  |  |  |  |  | 210 | MPa |
|  | 设计温度下管子材料弹性模量 Ett |  |  |  |  |  | 1.83e+05 | MPa |

注：

| 换 热 管 | 平均金属温度下管子材料弹性模量 Etm | 2.023e+05 | MPa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均金属温度下管子材料热膨胀系数t | 1.076e-05 | mm/mm |
|  | 管子外径 d | 25 | mm |
|  | 管子壁厚t | 2 | mm |
|  | 管子根数 n | 267 | 根 |
|  | 换热管中心距 S | 32 | mm |
|  | 一根管子金属横截面积 | 144.5 | mm2 |
|  | 换热管长度 L1 | 3000 | mm |
|  | 管子有效长度(两管板内侧间距) L | 2900 | mm |
|  | 管束模数 Kt = Et na/LDi | 4487 | MPa |
|  | 管子回转半径 | 8.162 | mm |
|  | 管子受压失稳当量长度 lcr | 320 | mm |
|  | 系数Cr = | 131.2 |  |
|  | 比值 lcr /i | 39.2 |  |
|  | 管子稳定许用压应力 () |  | MPa |
|  | 管子稳定许用压应力 () | 119.1 | MPa |
| 管 板 | 材料名称 | Q345R |  |
|  | 设计温度 tp | 300 |  |
|  | 设计温度下许用应力 | 133 | MPa |
|  | 设计温度下弹性模量 Ep | 1.83e+05 | MPa |
|  | 管板腐蚀裕量 C2 | 6 | mm |
|  | 管板输入厚度n | 50 | mm |
|  | 管板计算厚度 | 39.7 | mm |
|  | 管板分程处面积 Ad | 25 | mm2 |
|  | 管板强度削弱系数 | 0.4 |  |
|  | 管板刚度削弱系数 | 0.4 |  |
|  | 管子加强系数 K = | 4.382 |  |
|  | 管板和管子连接型式 | 焊接 |  |
|  | 管板和管子胀接(焊接)高度l | 2 | mm |
|  | 胀接许用拉脱应力 [q] |  | MPa |
|  | 焊接许用拉脱应力 [q] | 66.5 | MPa |

| 管 箱 法 兰 | 材料名称 | Q345R |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管箱法兰厚度 | 81 | mm |
|  | 法兰外径 | 815 | mm |
|  | 基本法兰力矩 | 2.879e+07 | Nmm |
|  | 管程压力操作工况下法兰力 | 1.248e+07 | Nmm |
|  | 法兰宽度 | 107.5 | mm |
|  | 比值 | 0.02117 |  |
|  | 比值 | 0.135 |  |
|  | 管箱圆筒壳常数 | 0.02082 | 1/mm |
|  | 系数 | 0.004281 |  |
|  | 管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 | 161.8 | MPa |
| 壳 体 法 兰 | 材料名称 | Q345R |  |
|  | 壳体法兰厚度 | 50 | mm |
|  | 法兰外径 | 815 | mm |
|  | 法兰宽度 | 107.5 | mm |
|  | 比值 | 0.01283 |  |
|  | 比值 | 0.08333 |  |
|  | 壳程圆筒壳常数 | 0.02674 | 1/mm |
|  | 系数 | 0.0009635 |  |
|  | 壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 | 37.7 | MPa |
|  | 旋转刚度参数 | 37.7 | MPa |
| 系 数 计 算 | 法兰外径与内径之比 | 1.358 |  |
|  | 壳体法兰应力系数Y (按 K 查<<GB/T 150－2011>>表7-9) | 6.498 |  |
|  | 旋转刚度无量纲参数 | 0.006599 |  |
|  | 膨胀节波峰处内直径 |  | mm |
|  | 系数 |  |  |
|  | 膨胀节总体轴向刚度 Kex |  | N/mm |

| 系 数 计 算 | 管板第一弯矩系数 (按,查<<GB/T151-2014>>图7-12) | 0.3129 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系数 | 10.83 |  |
|  | 系数 (按,查<<GB/T151-2014>>图 7-13) | 2.674 |  |
|  | 换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 | 2.625 |  |
|  | 换热管束与壳体刚度之比 | 2.625 |  |
|  | 管板第二弯矩系数 (按K,查<< GB/T151-2014>>图7-14(a)或(b)) | 2.659 |  |
|  | 系数 | 0.006743 |  |
|  | 系数 (按K,Qex 查<<GB/T151-2014>>图7-15) | 0.01079 |  |
|  | 法兰力矩折减系数 | 0.3794 |  |
|  | 管板边缘力矩变化系数 | 1.633 |  |
|  | 法兰力矩变化系数 | 0.3805 |  |
| 管 | 管板开孔后面积 Al = A - 0.25 nd 2 | 1.517e+05 | mm2 |
| 板 参 | 管板布管区面积 (三角形布管) (正方形布管) | 2.368e+05 | mm2 |
| 数 | 管板布管区当量直径 | 549.1 | mm |
|  | 系数 | 0.5365 |  |
| 系 | 系数 | 0.2544 |  |
| 数 | 系数 | 4.454 |  |
| 计 | 系数 | 6.513 |  |
| 算 | 管板布管区当量直径与壳体内径之比 | 0.9152 |  |
|  | 管板周边不布管区无量纲宽度 k = K(1-t) | 0.3718 |  |

| 仅有壳程压力Ps作用下的危险组合工况 (Pt = 0) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不计温差应力 |  | 计温差应力 |  |  |
| 换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 = t(tt-to)-s(ts-to) |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| 当量压力组合 |  | 0.088 |  | 0.088 |  | MPa |
| 有效压力组合 （直管） （波纹管） |  | 0.392 |  | 0.392 |  | MPa |
| 基本法兰力矩系数 |  | 0.8072 |  | 0.8072 |  |  |
| 管板边缘力矩系数 |  | 0.8182 |  | 0.8182 |  |  |
| 管板边缘剪力系数 |  | 8.86 |  | 8.86 |  |  |
| 管板总弯矩系数 |  | 2.421 |  | 2.421 |  |  |
| 管板布管区周边径向弯矩系数系数 |  | 2.078 |  | 2.078 |  |  |
| 管板布管区最大径向弯矩系数系数 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 管板径向弯矩系数 |  | 2.078 |  | 2.078 |  |  |
| 系数 |  | 1.424 |  | 1.424 |  |  |
| 管板径向应力系数 | = | 0.6624 |  | 0.6624 |  |  |
| 管板布管区周边 处剪切应力系数 | = | 0.4652 |  | 0.4652 |  |  |
| 壳体法兰力矩系数 |  | 0.3037 |  | 0.3037 |  |  |
|  |  | 计算值 | 许用值 | 计算值 | 许用值 |  |
| 管板径向应力 |  | 79.53 | 1.5 = 199.5 | 79.53 | 3 = 399 | MPa |
| 管板布管区周边剪切应力 |  | 3.383 | 0.5 = 66.5 | 3.383 | 1.5 = 199.5 | MPa |
| 壳体法兰应力 |  | 46.94 | 1.5 = 199.5 | 46.94 | 3 = 399 | MPa |

| 换热管轴向应力 |  | 6.331 | = 140 = 119.1 | 6.331 | 3 = 420 = 142.9 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳程端部圆筒轴向应力 |  |  | = |  | = | MPa |
| 壳程圆筒轴向应力 |  | 7.526 | = 130.1 | 7.526 | = 390.2 | MPa |
| 换热管与管板连接拉脱应力 q = |  | 5.825 | [q]= 66.5 | 5.825 | 3[q]焊接 [q]胀接 199.5 | MPa |
| 仅有管程压力Pt作用下的危险组合工况 (Ps = 0) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不计温差应力 |  | 计温差应力 |  |  |
| 换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 =(t-t)-(t-t) |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| 当量压力组合 |  | -0.4139 |  | -0.4139 |  | MPa |
| 有效压力组合 （直管） （波纹管） |  | -2.149 |  | -2.149 |  | MPa |
| 操作情况下法兰力矩系数 |  | -0.06382 |  | -0.06382 |  |  |
| 管板边缘力矩系数 |  | -0.06382 |  | -0.06382 |  |  |
| 管板边缘剪力系数 |  | -0.691 |  | -0.691 |  |  |
| 管板总弯矩系数 |  | -4.935 |  | -4.935 |  |  |
| 管板布管区周边径向弯矩系数系数 |  | -5.088 |  | -5.088 |  |  |
| 管板布管区最大径向弯矩系数系数 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 管板径向弯矩系数 |  | -5.095 |  | -5.095 |  |  |
| 系数 |  | -3.49 |  | -3.49 |  |  |
| 管板径向应力系数 | = | -0.05089 |  | -0.05089 |  |  |
| 管板布管区周边处剪切应力系数 | = | 0.01458 |  | 0.01458 |  |  |
| 壳体法兰力矩系数 |  | -0.03096 |  | -0.03096 |  |  |

|  | 计算值 | 许用值 | 计算值 | 许用值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管板径向应力 | 33.5 | 1.5 = 199.5 | 33.5 | 3 = 399 | MPa |
| 管板布管区周边剪切应力 | -0.5812 | 0.5 = 66.5 | -0.5812 | 1.5 = 199.5 | MPa |
| 壳体法兰应力 | 26.23 | 1.5 = 199.5 | 26.23 | 3 = 399 | MPa |
| 换热管轴向应力 | 5.528 | = 140 = 119.1 | 5.528 | 3 = 420 = 142.9 | MPa |
| 壳程端部圆筒轴向应力 |  | = |  | = | MPa |
| 壳程圆筒轴 向 应 力 | 5.054 | 130.1 | 5.054 | 390.2 | MPa |
| 换热管与管板连接拉脱应力 q = | 5.086 | [q]= 66.5 | 5.086 | 3[q]焊接 [q]胀接 199.5 | MPa |
| 考虑壳程和管程压力同时作用下的危险组合工况 |  |  |  |  |  |
|  | 不计温差应力 |  | 计温差应力 |  |  |
| 换热管与壳体热膨胀变形差 =(t-t)-(t-t) | 0.0 |  | 0 |  |  |
| 当量压力组合 | -0.3259 |  | -0.3259 |  | MPa |
| 有效压力组合 （直管） （波纹管） | -1.757 |  | -1.757 |  | MPa |
| 基本法兰力矩系数 | -0.18 |  | -0.18 |  |  |
| 操作情况下法兰力矩系数 | -0.06704 |  | -0.06704 |  |  |
| 管板边缘力矩系数= Max[] | -0.169 |  | -0.169 |  |  |
| 管板边缘剪力系数 | -1.83 |  | -1.83 |  |  |
| 管板总弯矩系数 | 5.486 |  | 5.486 |  |  |

| 管板布管区周边径向弯矩系数系数 |  |  |  | 5.063 |  |  |  | 5.063 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管板布管区最大径向弯矩系数系数 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 管板径向弯矩系数 |  |  |  | -12.65 |  |  |  | -12.65 |  |  |
| 系数 |  |  |  | -8.669 |  |  |  | -8.669 |  |  |
| 管板径向应力系数 |  | = |  | -0.1359 |  |  |  | -0.1359 |  |  |
| 管板布管区周边处剪切应力系数 |  | = |  | -0.03918 |  |  |  | -0.03918 |  |  |
| 壳体法兰力矩系数 |  |  |  | -0.07088 |  |  |  | -0.07088 |  |  |
|  |  |  |  | 计算值 |  | 许用值 |  | 计算值 | 许用值 |  |
| 管板径向应力 |  |  |  | 73.15 |  | 1.5 = 199.5 |  | 73.15 | 3 = 399 | MPa |
| 管板布管区周边剪切应力 |  |  |  | 1.277 |  | 0.5 = 66.5 |  | 1.277 | 1.5 = 199.5 | MPa |
| 壳体法兰应力 |  |  |  | 49.11 |  | 1.5 = 199.5 |  | 49.11 | 3 = 399 | MPa |
| 换热管轴向应力 |  |  |  | 8.468 |  | = 140 = 119.1 |  | 8.468 | 3 = 420 = 142.9 | MPa |
| 壳程端部圆筒轴向应力 |  |  |  |  |  | = |  |  | = | MPa |
| 壳程圆筒轴 向 应 力 |  |  |  | 9.189 |  | = 130.1 |  | 9.189 | = 390.2 | MPa |
| 换热管与管板连接拉脱应力 q = |  |  |  | 7.791 |  | [q]= 66.5 |  | 7.791 | 3[q]焊接 [q]胀接 199.5 | MPa |
| 计算结果 | 管板名义厚度 |  | 50 |  | mm |  | 管板校核通过 |  |  |  |

| 直管换热管内压计算 |  |  |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算条件 |  |  |  |  |  | 换热管简图 |  |
| 计算压力 Pc | 0.33 |  |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度 t | 300.00 |  |  |  | C |  |  |
| 外径 Do | 25.00 |  |  |  | mm |  |  |
| 材料 | 16Mn ( 管材 ) |  |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 181.00 |  |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 140.00 |  |  |  | MPa |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.00 |  |  |  | mm |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 0.00 |  |  |  | mm |  |  |
| 焊接接头系数 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 |  | = = 0.03 |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 |  | e =n - C1- C2= 2.00 |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 |  | n = 2.00 |  |  |  |  | mm |
| 重量 |  | 3.40 |  |  |  |  | Kg |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  |  | [Pw]= = 24.34783 |  |  |  | MPa |
| 设计温度下计算应力 |  |  | t = = 1.90 |  |  |  | MPa |
| t |  |  | 140.00 |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  |  | t ≥t |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 直管换热管内压计算合格 |  |  |  |  |

| 直管换热管外压计算 |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算条件 |  |  |  | 换热管简图 |  |  |  |
| 计算压力 Pc | -0.09 |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 300.00 |  | C |  |  |  |  |
| 外径 D0 | 25.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 材料名称 | 16Mn (管材) |  |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 181.00 |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 140.00 |  | MPa |  |  |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 0.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = 0.13 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 2.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 | n = 2.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 外压计算长度 L | L= 3000.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 外径 Do | Do= 25.00 |  |  |  |  | mm |  |
| L/Do | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| Do/e | 12.50 |  |  |  |  |  |  |
| A 值 | A= 0.0082061 |  |  |  |  |  |  |
| B 值 | B= 123.10 |  |  |  |  | MPa |  |
| 重量 | 3.40 |  |  |  |  | kg |  |
| 压力计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许用外压力 | 当时， = |  |  |  | 14.46383 |  | MPa |
|  | 当时， = |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 换热管外压计算合格 |  |  |  |  |  |  |

| 直管换热管壳程压力试验外压计算 |  | 计算单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算条件 |  |  |  | 换热管简图 |  |  |  |
| 计算压力 Pc | -0.12 |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 20.00 |  | C |  |  |  |  |
| 外径 D0 | 25.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 材料名称 | 16Mn (管材) |  |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 181.00 |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 181.00 |  | MPa |  |  |  |  |
| 负偏差 C1 | 0.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 0.00 |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = 0.15 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 2.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 | n = 2.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 外压计算长度 L | L= 3000.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 外径 Do | Do= 25.00 |  |  |  |  | mm |  |
| L/Do | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| Do/e | 12.50 |  |  |  |  |  |  |
| A 值 | A= 0.0082061 |  |  |  |  |  |  |
| B 值 | B= 188.92 |  |  |  |  | MPa |  |
| 重量 | 3.40 |  |  |  |  | kg |  |
| 压力计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许用外压力 | 当时， = |  |  |  | 22.19831 |  | MPa |
|  | 当时， = |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 换热管壳程压力试验外压计算合格 |  |  |  |  |  |  |

| 延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀前计算 |  |  | 设计单位 |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 计 算 条 件 |  |  |  |  |  | 简 图 |  |  |
| 壳 程 圆 筒 | 设计压力 ps | 0.088 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 设计温度 ts | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均金属温度 ts | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 装配温度 to | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 | Q345R |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计温度下许用应力 | 153 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 平均金属温度下弹性模量 Es | 2.023e+05 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 平均金属温度下热膨胀系数s | 1.076e-05 |  | mm/mm |  |  |  |  |
|  | 壳程圆筒内径 Di |  |  |  |  |  | 600 | mm |
|  | 壳 程 圆 筒 名义厚 度 s |  |  |  |  |  | 10 | mm |
|  | 壳 程 圆 筒 有效厚 度 se |  |  |  |  |  | 9.7 | mm |
|  | 壳体法兰设计温度下弹性模量 Ef’ |  |  |  |  |  | 1.83e+05 | MPa |
|  | 壳程圆筒环向焊接接头系数 |  |  |  |  |  | 0.85 |  |
|  | 壳程圆筒内直径横截面积 A=0.25 Di2 |  |  |  |  |  | 2.827e+05 | mm2 |
|  | 壳程圆筒金属横截面积 As=s ( Di+s ) |  |  |  |  |  | 1.858e+04 | mm2 |
| 壳程端部圆筒 | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 端部圆筒设计温度下许用应力 |  |  |  |  |  |  | MPa |
|  | 端部圆筒平均金属温度下弹性模量 Esd |  |  |  |  |  |  | MPa |
|  | 端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数sd |  |  |  |  |  |  | mm/mm |
|  | 端部圆筒名义厚 度 sd |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | 端部圆筒有效厚 度 sde |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | 两端部圆筒总长度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 端部圆筒金属横截面积 Asd=sd ( Di+s ) |  |  |  |  |  |  | mm2 |
| 管 箱 圆 筒 | 设计压力pt |  |  |  |  |  | 0.33 | MPa |
|  | 设计温度tt |  |  |  |  |  | 230 |  |
|  | 材料名称 |  |  |  |  |  | Q345R |  |
|  | 设计温度下弹性模量 Eh |  |  |  |  |  | 1.892e+05 | MPa |
|  | 管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值)h |  |  |  |  |  | 16 | mm |
|  | 管箱圆筒有效厚度he |  |  |  |  |  | 15.7 | mm |
|  | 管箱法兰设计温度下弹性模量 Et” |  |  |  |  |  | 1.892e+05 | MPa |
| 换 热 管 | 材料名称 |  |  |  |  |  | 16Mn |  |
|  | 管子平均温度 tt |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 设计温度下管子材料许用应力 []tt |  |  |  |  |  | 140 | MPa |
|  | 设计温度下管子材料屈服应力st |  |  |  |  |  | 210 | MPa |
|  | 设计温度下管子材料弹性模量 Ett |  |  |  |  |  | 1.83e+05 | MPa |

注：

| 换 热 管 | 平均金属温度下管子材料弹性模量 Etm | 2.023e+05 | MPa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均金属温度下管子材料热膨胀系数t | 1.076e-05 | mm/mm |
|  | 管子外径 d | 25 | mm |
|  | 管子壁厚t | 2 | mm |
|  | 管子根数 n | 267 | 根 |
|  | 换热管中心距 S | 32 | mm |
|  | 一根管子金属横截面积 | 144.5 | mm2 |
|  | 换热管长度 L1 | 3000 | mm |
|  | 管子有效长度(两管板内侧间距) L | 2900 | mm |
|  | 管束模数 Kt = Et na/LDi | 4487 | MPa |
|  | 管子回转半径 | 8.162 | mm |
|  | 管子受压失稳当量长度 lcr | 320 | mm |
|  | 系数Cr = | 131.2 |  |
|  | 比值 lcr /i | 39.2 |  |
|  | 管子稳定许用压应力 () |  | MPa |
|  | 管子稳定许用压应力 () | 119.1 | MPa |
| 管 板 | 材料名称 | Q345R |  |
|  | 设计温度 tp | 300 |  |
|  | 设计温度下许用应力 | 133 | MPa |
|  | 设计温度下弹性模量 Ep | 1.83e+05 | MPa |
|  | 管板腐蚀裕量 C2 | 0 | mm |
|  | 管板输入厚度n | 50 | mm |
|  | 管板计算厚度 | 39.7 | mm |
|  | 管板分程处面积 Ad | 25 | mm2 |
|  | 管板强度削弱系数 | 0.4 |  |
|  | 管板刚度削弱系数 | 0.4 |  |
|  | 管子加强系数 K = | 4.382 |  |
|  | 管板和管子连接型式 | 焊接 |  |
|  | 管板和管子胀接(焊接)高度l | 2 | mm |
|  | 胀接许用拉脱应力 [q] |  | MPa |
|  | 焊接许用拉脱应力 [q] | 66.5 | MPa |

| 管 箱 法 兰 | 材料名称 | Q345R |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管箱法兰厚度 | 81 | mm |
|  | 法兰外径 | 815 | mm |
|  | 基本法兰力矩 | 2.879e+07 | Nmm |
|  | 管程压力操作工况下法兰力 | 1.248e+07 | Nmm |
|  | 法兰宽度 | 107.5 | mm |
|  | 比值 | 0.02617 |  |
|  | 比值 | 0.135 |  |
|  | 管箱圆筒壳常数 | 0.01873 | 1/mm |
|  | 系数 | 0.006492 |  |
|  | 管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 | 196.7 | MPa |
| 壳 体 法 兰 | 材料名称 | Q345R |  |
|  | 壳体法兰厚度 | 50 | mm |
|  | 法兰外径 | 815 | mm |
|  | 法兰宽度 | 107.5 | mm |
|  | 比值 | 0.01617 |  |
|  | 比值 | 0.08333 |  |
|  | 壳程圆筒壳常数 | 0.02383 | 1/mm |
|  | 系数 | 0.001541 |  |
|  | 壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 | 47.43 | MPa |
|  | 旋转刚度参数 | 47.43 | MPa |
| 系 数 计 算 | 法兰外径与内径之比 | 1.358 |  |
|  | 壳体法兰应力系数Y (按 K 查<<GB/T 150－2011>>表7-9) | 6.498 |  |
|  | 旋转刚度无量纲参数 | 0.008303 |  |
|  | 膨胀节波峰处内直径 |  | mm |
|  | 系数 |  |  |
|  | 膨胀节总体轴向刚度 Kex |  | N/mm |

| 系 数 计 算 | 管板第一弯矩系数 (按,查<<GB/T151-2014>>图7-12) | 0.3525 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系数 | 9.695 |  |
|  | 系数 (按,查<<GB/T151-2014>>图 7-13) | 2.584 |  |
|  | 换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 | 2.077 |  |
|  | 换热管束与壳体刚度之比 | 2.077 |  |
|  | 管板第二弯矩系数 (按K,查<< GB/T151-2014>>图7-14(a)或(b)) | 2.417 |  |
|  | 系数 | 0.008636 |  |
|  | 系数 (按K,Qex 查<<GB/T151-2014>>图7-15) | 0.01119 |  |
|  | 法兰力矩折减系数 | 0.426 |  |
|  | 管板边缘力矩变化系数 | 1.499 |  |
|  | 法兰力矩变化系数 | 0.3615 |  |
| 管 | 管板开孔后面积 Al = A - 0.25 nd 2 | 1.517e+05 | mm2 |
| 板 参 | 管板布管区面积 (三角形布管) (正方形布管) | 2.368e+05 | mm2 |
| 数 | 管板布管区当量直径 | 549.1 | mm |
|  | 系数 | 0.5365 |  |
| 系 | 系数 | 0.2544 |  |
| 数 | 系数 | 3.841 |  |
| 计 | 系数 | 5.491 |  |
| 算 | 管板布管区当量直径与壳体内径之比 | 0.9152 |  |
|  | 管板周边不布管区无量纲宽度 k = K(1-t) | 0.3718 |  |

| 仅有壳程压力Ps作用下的危险组合工况 (Pt = 0) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不计温差应力 |  | 计温差应力 |  |  |
| 换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 = t(tt-to)-s(ts-to) |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| 当量压力组合 |  | 0.088 |  | 0.088 |  | MPa |
| 有效压力组合 （直管） （波纹管） |  | 0.338 |  | 0.338 |  | MPa |
| 基本法兰力矩系数 |  | 0.936 |  | 0.936 |  |  |
| 管板边缘力矩系数 |  | 0.949 |  | 0.949 |  |  |
| 管板边缘剪力系数 |  | 9.201 |  | 9.201 |  |  |
| 管板总弯矩系数 |  | 2.214 |  | 2.214 |  |  |
| 管板布管区周边径向弯矩系数系数 |  | 1.877 |  | 1.877 |  |  |
| 管板布管区最大径向弯矩系数系数 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 管板径向弯矩系数 |  | 1.877 |  | 1.877 |  |  |
| 系数 |  | 1.286 |  | 1.286 |  |  |
| 管板径向应力系数 | = | 0.7034 |  | 0.7034 |  |  |
| 管板布管区周边 处剪切应力系数 | = | 0.5471 |  | 0.5471 |  |  |
| 壳体法兰力矩系数 |  | 0.3956 |  | 0.3956 |  |  |
|  |  | 计算值 | 许用值 | 计算值 | 许用值 |  |
| 管板径向应力 |  | 72.84 | 1.5 = 199.5 | 72.84 | 3 = 399 | MPa |
| 管板布管区周边剪切应力 |  | 3.431 | 0.5 = 66.5 | 3.431 | 1.5 = 199.5 | MPa |
| 壳体法兰应力 |  | 52.73 | 1.5 = 199.5 | 52.73 | 3 = 399 | MPa |

| 换热管轴向应力 |  | 5.057 | = 140 = 119.1 | 5.057 | 3 = 420 = 142.9 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳程端部圆筒轴向应力 |  |  | = |  | = | MPa |
| 壳程圆筒轴向应力 |  | 6.039 | = 130.1 | 6.039 | = 390.2 | MPa |
| 换热管与管板连接拉脱应力 q = |  | 4.652 | [q]= 66.5 | 4.652 | 3[q]焊接 [q]胀接 199.5 | MPa |
| 仅有管程压力Pt作用下的危险组合工况 (Ps = 0) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不计温差应力 |  | 计温差应力 |  |  |
| 换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 =(t-t)-(t-t) |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| 当量压力组合 |  | -0.4139 |  | -0.4139 |  | MPa |
| 有效压力组合 （直管） （波纹管） |  | -1.812 |  | -1.812 |  | MPa |
| 操作情况下法兰力矩系数 |  | -0.07569 |  | -0.07569 |  |  |
| 管板边缘力矩系数 |  | -0.07569 |  | -0.07569 |  |  |
| 管板边缘剪力系数 |  | -0.7338 |  | -0.7338 |  |  |
| 管板总弯矩系数 |  | -5.339 |  | -5.339 |  |  |
| 管板布管区周边径向弯矩系数系数 |  | -5.481 |  | -5.481 |  |  |
| 管板布管区最大径向弯矩系数系数 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 管板径向弯矩系数 |  | -5.499 |  | -5.499 |  |  |
| 系数 |  | -3.767 |  | -3.767 |  |  |
| 管板径向应力系数 | = | -0.05378 |  | -0.05378 |  |  |
| 管板布管区周边处剪切应力系数 | = | 0.01428 |  | 0.01428 |  |  |
| 壳体法兰力矩系数 |  | -0.04088 |  | -0.04088 |  |  |

|  | 计算值 | 许用值 | 计算值 | 许用值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管板径向应力 | 29.85 | 1.5 = 199.5 | 29.85 | 3 = 399 | MPa |
| 管板布管区周边剪切应力 | -0.4799 | 0.5 = 66.5 | -0.4799 | 1.5 = 199.5 | MPa |
| 壳体法兰应力 | 29.21 | 1.5 = 199.5 | 29.21 | 3 = 399 | MPa |
| 换热管轴向应力 | 4.652 | = 140 = 119.1 | 4.652 | 3 = 420 = 142.9 | MPa |
| 壳程端部圆筒轴向应力 |  | = |  | = | MPa |
| 壳程圆筒轴 向 应 力 | 4.177 | 130.1 | 4.177 | 390.2 | MPa |
| 换热管与管板连接拉脱应力 q = | 4.28 | [q]= 66.5 | 4.28 | 3[q]焊接 [q]胀接 199.5 | MPa |
| 考虑壳程和管程压力同时作用下的危险组合工况 |  |  |  |  |  |
|  | 不计温差应力 |  | 计温差应力 |  |  |
| 换热管与壳体热膨胀变形差 =(t-t)-(t-t) | 0.0 |  | 0 |  |  |
| 当量压力组合 | -0.3259 |  | -0.3259 |  | MPa |
| 有效压力组合 （直管） （波纹管） | -1.474 |  | -1.474 |  | MPa |
| 基本法兰力矩系数 | -0.2146 |  | -0.2146 |  |  |
| 操作情况下法兰力矩系数 | -0.0801 |  | -0.0801 |  |  |
| 管板边缘力矩系数= Max[] | -0.2017 |  | -0.2017 |  |  |
| 管板边缘剪力系数 | -1.955 |  | -1.955 |  |  |
| 管板总弯矩系数 | 4.577 |  | 4.577 |  |  |

| 管板布管区周边径向弯矩系数系数 |  |  |  | 4.178 |  |  |  | 4.178 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管板布管区最大径向弯矩系数系数 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 管板径向弯矩系数 |  |  |  | -18.83 |  |  |  | -18.83 |  |  |
| 系数 |  |  |  | -12.9 |  |  |  | -12.9 |  |  |
| 管板径向应力系数 |  | = |  | -0.1467 |  |  |  | -0.1467 |  |  |
| 管板布管区周边处剪切应力系数 |  | = |  | -0.05125 |  |  |  | -0.05125 |  |  |
| 壳体法兰力矩系数 |  |  |  | -0.09455 |  |  |  | -0.09455 |  |  |
|  |  |  |  | 计算值 |  | 许用值 |  | 计算值 | 许用值 |  |
| 管板径向应力 |  |  |  | 66.24 |  | 1.5 = 199.5 |  | 66.24 | 3 = 399 | MPa |
| 管板布管区周边剪切应力 |  |  |  | 1.401 |  | 0.5 = 66.5 |  | 1.401 | 1.5 = 199.5 | MPa |
| 壳体法兰应力 |  |  |  | 54.96 |  | 1.5 = 199.5 |  | 54.96 | 3 = 399 | MPa |
| 换热管轴向应力 |  |  |  | 6.981 |  | = 140 = 119.1 |  | 6.981 | 3 = 420 = 142.9 | MPa |
| 壳程端部圆筒轴向应力 |  |  |  |  |  | = |  |  | = | MPa |
| 壳程圆筒轴 向 应 力 |  |  |  | 7.489 |  | = 130.1 |  | 7.489 | = 390.2 | MPa |
| 换热管与管板连接拉脱应力 q = |  |  |  | 6.422 |  | [q]= 66.5 |  | 6.422 | 3[q]焊接 [q]胀接 199.5 | MPa |
| 计算结果 | 管板名义厚度 |  | 50 |  | mm |  | 管板校核通过 |  |  |  |

| 管箱法兰计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算单位 |  |  | 同济大学 58同济 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 简 图 |  |  |  |  |  |  |
| 设计压力 p |  |  |  |  |  | 0.470 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算压力 pc |  |  |  |  |  | 0.470 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度 t |  |  |  |  |  | 230.0 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴向外载荷 F |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外力矩 M |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | N.mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳 | 材料名称 |  |  |  |  | Q345R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体 | 许用应力 |  |  |  |  | 173.4 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 | 材料名称 |  |  |  |  | Q345R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 许用 |  | []f |  |  | 181.0 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰 | 应力 |  | []tf |  |  | 142.2 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺 栓 | 材料名称 |  |  |  |  | 40Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 许用 |  | []b |  |  | 212.0 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应力 |  | []tb |  |  | 170.0 |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称直径 d B |  |  |  |  | 33.0 |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓根径 d 1 |  |  |  |  | 29.2 |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 n |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料名称 |  |  | 不锈钢(波纹金属板内包石棉) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Di | 616.0 |  |  |  |  | Do |  | 815.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垫 | 结构尺寸 |  |  | Db | 749.0 |  |  |  |  | D外 |  | 692.0 |  |  | D内 |  | 641.0 |  | δ0 | 3.0 |  |
|  | mm |  |  | Le | 33.0 |  |  |  |  | LA |  | 40.5 |  |  | h |  | 34.9 |  | δ1 | 26.0 |  |
|  | N(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |  |  |  |  | m |  | 3.50 |  | y(MPa) | 44.8 |  |
|  | 压紧面形状 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1a,1b |  |  |  |  | b |  | 9.03 |  | DG | 682.7 |  |
|  | 垫片厚度 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分程隔板垫片面积(mm2) |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 片 | b0≤6.4mm b= b0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b0≤6.4mm DG= ( D外+D内 )/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b0 > 6.4mm b=2.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b0 > 6.4mm DG= D外 - 2b |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺 栓 受 力 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预紧状态下需要的最小螺栓载荷Wa |  |  |  |  |  |  |  |  | Wa= πbDG y = 867963.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |
| 操作状态下需要的最小螺栓载荷Wp |  |  |  |  |  |  |  |  | Wp = Fp + F = 235762.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |
| 所需螺栓总截面积 Am |  |  |  |  |  |  |  |  | Am = max (Ap ,Aa ) = 4094.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm2 |
| 实际使用螺栓总截面积 Ab |  |  |  |  |  |  |  |  | Ab = = 13403.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm2 |
| 力 矩 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操 |  | FD = 0.785pc = 140000.3 |  |  |  |  | N | LD= L A+ 0.5δ1 = 66.5 |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | MD= FD LD = 9310020.0 |  |  | N.mm |
| 作 |  | FG = Fp = 63708.8 |  |  |  |  | N | LG= 0.5 ( Db - DG ) = 33.2 |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | MG= FG LG = 2113538.0 |  |  | N.mm |
| Mp |  | FT = F-FD = 31934.5 |  |  |  |  | N | LT=0.5(LA + 1 + LG ) = 33.2 |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | MT= FT LT = 1059426.4 |  |  | N.mm |
|  |  | 外压: Mp = FD (LD - LG )+FT(LT-LG ); 内压: Mp = MD+MG+MT Mp = 12482984.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.mm |
| 预紧 Ma |  | W = 1854733.4 |  |  |  |  | N | LG = 33.2 |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | Ma=W LG = 61530756.0 |  |  | N.mm |
| 计算力矩 Mo= Mp 与Ma[]ft/[]f中大者 Mo = 48340736.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.mm |

| 螺 栓 间 距 校 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际间距 |  |  |  |  | = 117.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |
| 最小间距 |  |  |  |  | 80.0 (查GB/T 150.3-2011表7-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |
| 最大间距 |  |  |  |  | 187.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |
| 形 状 常 数 确 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.99 |  |  |  | h/ho = 0.812 |  |  |  |  |  | K = Do/DI = 1.323 |  |  | 8.667 |  |  |  |
| 由K查表7-9得 |  |  | T=1.788 |  |  |  |  | Z =3.665 |  |  |  | Y =7.088 |  |  | U=7.788 |  |
| 整体法兰 |  |  | 查图7-3和图7-4 |  |  |  |  | FI=0.00000 |  |  |  | VI=0.00000 |  |  | 0.02624 |  |
| 松式法兰 |  |  | 查图7-5和图7-6 |  |  |  |  | FL=1.12816 |  |  |  | VL=0.08894 |  |  | 0.00000 |  |
| 查图7-7 由 1/o 得 |  |  | f = 19.07650 |  |  |  |  | 整体法兰 = 33881.1 |  |  |  | 松式法兰 = 0.0 |  |  | 15.7 |  |
| ψ=δf e+1 =3.13 |  |  | = /T = 1.75 |  |  | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  | = 17.43 |  |  |
| 剪应力校核 |  | 计 算 值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 许 用 值 |  |  | 结 论 |  |  |
| 预紧状态 |  | 47.92 |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 操作状态 |  | 6.09 |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 输入法兰厚度δf = 81.0 mm时, 法兰应力校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应力 性质 | 计 算 值 |  |  |  |  |  |  |  | 许 用 值 |  |  |  |  | 结 论 |  |  |
| 轴向 应力 | 127.02 |  |  |  |  | MPa |  |  | =213.3 或 =433.5( 按整体法兰设计的任 意 式法兰, 取 ) |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 径向 应力 | 2.63 |  |  |  |  | MPa |  |  | = 142.2 |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 切向 应力 | 75.13 |  |  |  |  | MPa |  |  | = 142.2 |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 综合 应力 | = 101.08 |  |  |  |  | MPa |  |  | = 142.2 |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 刚度 系数 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |
| 法兰校核结果 |  |  |  |  |  | 校核合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |