| 立式搅拌容器校核 |  | 计算单位 |  | 重庆华峰化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筒体设计条件 |  |  |  | 内 筒 |  |  |
| 设计压力 p |  |  | MPa | 0.33 |  |  |
| 设计温度 t |  |  | C | 130 |  |  |
| 内径 Di |  |  | mm | 2600 |  |  |
| 名义厚度 n |  |  | mm | 8 |  |  |
| 材料名称 |  |  |  | S31603 |  |  |
| 许用应力 |  |  |  | 120 |  |  |
|  | t |  | MPa | 118.2 |  |  |
| 压力试验温度下的屈服点 |  |  |  | 180 |  |  |
| 钢材厚度负偏差 C1 |  |  | mm | 0.3 |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 |  |  | mm | 2 |  |  |
| 厚度附加量 C＝C1＋C2 |  |  | mm | 2.3 |  |  |
| 焊接接头系数 |  |  |  | 0.85 |  |  |
| 压力试验类型 |  |  |  | 液压 |  |  |
| 试验压力 pT |  |  | MPa | 0.4125 |  |  |
| 筒体长度 Lw |  |  | mm | 2500 |  |  |
| 内筒外压计算长度 L |  |  | mm |  |  |  |
| 封 头 设 计 条 件 |  |  |  | 筒体上封头 | 筒体下封头 | 夹套封头 |
| 封头形式 |  |  |  | 椭圆形 | 椭圆形 |  |
| 名义厚度 n |  |  | mm | 8 | 8 |  |
| 材料名称 |  |  |  | S31603 | S31603 |  |
| 设计温度下的许用应力 t |  |  | MPa | 118.2 | 118.2 |  |
| 钢材厚度负偏差 C1 |  |  | mm | 0.3 | 0.3 |  |
| 腐蚀裕量 C2 |  |  | mm | 2 | 2 |  |
| 厚度附加量 C＝C1＋C2 |  |  | mm | 2.3 | 2.3 |  |
| 焊接接头系数 |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |
| 主 要 计 算 结 果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内圆筒体 |  | 内筒上封头 | 内筒下封头 |
| 校核结果 |  |  | 校核合格 |  | 校核合格 | 校核合格 |
| 质 量 m kg |  |  | 1286.3 |  | 460.84 | 460.84 |
| 搅拌轴计算轴径mm |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

| 内筒体内压计算 |  |  | 计算单位 |  | 重庆华峰化工有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  | GB 150.3-2011 |  |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  | 筒体简图 |  |
| 计算压力 pc | 0.33 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度 t | 130.00 |  |  | C |  |  |
| 内径 Di | 2600.00 |  |  | mm |  |  |
| 材料 | S31603 ( 板材 ) |  |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 120.00 |  |  | MPa |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 118.20 |  |  | MPa |  |  |
| 试验温度下屈服点 s | 180.00 |  |  | MPa |  |  |
| 钢板负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 2.00 |  |  | mm |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 | = = 4.28 |  |  |  |  | mm |
| 有效厚度 | e =n - C1- C2= 5.70 |  |  |  |  | mm |
| 名义厚度 | n = 8.00 |  |  |  |  | mm |
| 重量 | 1286.30 |  |  |  |  | Kg |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 | 液压试验 |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 | pT = 1.25p = 0.4125 (或由用户输入) |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过 的应力水平 T | T 0.90 s = 162.00 |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下 圆筒的应力 | T = = 110.92 |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 | T T |  |  |  |  |  |
| 校核结果 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 0.43956 |  |  |  | MPa |
| 设计温度下计算应力 |  | t = = 75.43 |  |  |  | MPa |
| t |  | 100.47 |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | t ≥t |  |  |  |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |

| 内筒上封头内压计算 |  |  | 计算单位 |  | 重庆华峰化工有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  |  |  |  | GB 150.3-2011 |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  |  | 椭圆封头简图 |  |  |
| 计算压力 pc | 0.33 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 130.00 |  |  | C |  |  |  |  |
| 内径 Di | 2600.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 曲面深度 hi | 650.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 材料 | S31603 (板材) |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 118.20 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 120.00 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 钢板负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 2.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 |  | 液压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 |  | pT = 1.25p= 0.4125 (或由用户输入) |  |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过的应力t |  | T 0.90 s = 162.00 |  |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下封头的应力 |  | T = = 110.80 |  |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | T T |  |  |  |  |  |  |
| 校核结果 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形状系数 |  | K = = 1.0000 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 |  | h = = 4.27 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 |  | eh =nh - C1- C2= 5.70 |  |  |  |  | mm |  |
| 最小厚度 |  | min = 3.90 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 |  | nh = 8.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 结论 |  | 满足最小厚度要求 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | 460.84 |  |  |  |  | Kg |  |
| 压 力 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 0.44004 |  |  |  |  | MPa |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |

| 内筒下封头内压计算 |  |  | 计算单位 |  | 重庆华峰化工有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算所依据的标准 |  |  |  |  |  | GB 150.3-2011 |  |  |
| 计算条件 |  |  |  |  |  | 椭圆封头简图 |  |  |
| 计算压力 pc | 0.33 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 t | 130.00 |  |  | C |  |  |  |  |
| 内径 Di | 2600.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 曲面深度 hi | 650.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 材料 | S31603 (板材) |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度许用应力 t | 118.20 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 试验温度许用应力 | 120.00 |  |  | MPa |  |  |  |  |
| 钢板负偏差 C1 | 0.30 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 腐蚀裕量 C2 | 2.00 |  |  | mm |  |  |  |  |
| 焊接接头系数 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验时应力校核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验类型 |  | 液压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力值 |  | pT = 1.25p= 0.4125 (或由用户输入) |  |  |  |  |  | MPa |
| 压力试验允许通过的应力t |  | T 0.90 s = 162.00 |  |  |  |  |  | MPa |
| 试验压力下封头的应力 |  | T = = 110.80 |  |  |  |  |  | MPa |
| 校核条件 |  | T T |  |  |  |  |  |  |
| 校核结果 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形状系数 |  | K = = 1.0000 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 |  | h = = 4.27 |  |  |  |  | mm |  |
| 有效厚度 |  | eh =nh - C1- C2= 5.70 |  |  |  |  | mm |  |
| 最小厚度 |  | min = 3.90 |  |  |  |  | mm |  |
| 名义厚度 |  | nh = 8.00 |  |  |  |  | mm |  |
| 结论 |  | 满足最小厚度要求 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | 460.84 |  |  |  |  | Kg |  |
| 压 力 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 |  | [pw]= = 0.44004 |  |  |  |  | MPa |  |
| 结论 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |

| 开孔补强计算 |  |  |  |  |  | 计算单位 |  |  | 重庆华峰化工有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接 管: N1, φ699×18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算方法: GB150.3-2011等面积补强法，单孔 |  |  |  |  |
| 设 计 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 简 图 |  |  |  |  |
| 计算压力 pc |  |  | 0.33 |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 设计温度 |  |  | 130 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |
| 壳体型式 |  |  | 圆形筒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体材料 名称及类型 | S31603 板材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体开孔处焊接接头系数φ |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体内直径 Di |  |  |  | 2600 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 壳体开孔处名义厚度δn |  |  |  | 8 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 壳体厚度负偏差 C1 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 壳体腐蚀裕量 C2 |  |  |  | 2 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 壳体材料许用应力[σ]t |  |  |  | 118.2 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 接管轴线与筒体表面法线的夹角(°) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 凸形封头上接管轴线与封头轴线的夹角(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接管实际外伸长度 |  |  |  | 100 |  |  |  | mm | 接管连接型式 | 插入式接管 |  |  |  |
| 接管实际内伸长度 |  |  |  | 50 |  |  |  | mm | 接管材料 | # |  |  |  |
| 接管焊接接头系数 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 名称及类型 | 管材 |  |  |  |
| 接管腐蚀裕量 |  |  |  | 2 |  |  |  | mm | 补强圈材料名称 |  |  |  |  |
| 凸形封头开孔中心至 封头轴线的距离 |  |  |  |  |  |  |  | mm | 补强圈外径 |  |  |  | mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补强圈厚度 |  |  |  | mm |
| 接管厚度负偏差 C1t |  |  |  | 0 |  |  |  | mm | 补强圈厚度负偏差 C1r |  |  |  | mm |
| 接管材料许用应力[σ]t |  |  |  | 176.2# |  |  |  | MPa | 补强圈许用应力[σ]t |  |  |  | MPa |
| 开 孔 补 强 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非圆形开孔长直径 |  |  |  | 667 |  |  |  | mm | 开孔长径与短径之比 |  |  | 1 |  |
| 壳体计算厚度δ |  |  |  | 4.277 |  |  |  | mm | 接管计算厚度δt |  |  | 0.6214 | mm |
| 补强圈强度削弱系数 frr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 接管材料强度削弱系数 fr |  |  | 1 |  |
| 开孔补强计算直径 d |  |  |  | 667 |  |  |  | mm | 补强区有效宽度 B |  |  | 1334 | mm |
| 接管有效外伸长度 h1 |  |  |  | 100 |  |  |  | mm | 接管有效内伸长度 h2 |  |  | 48 | mm |
| 开孔削弱所需的补强面积A |  |  |  | 2853 |  |  |  | mm2 | 壳体多余金属面积 A1 |  |  | 949 | mm2 |
| 接管多余金属面积 A2 |  |  |  | 4420 |  |  |  | mm2 | 补强区内的焊缝面积 A3 |  |  | 60 | mm2 |
| A1+A2+A3= 5429 |  | mm2 ，大于A，不需另加补强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补强圈面积 A4 |  |  |  |  |  |  |  | mm2 | A-(A1+A2+A3) |  |  |  | mm2 |
| 结论: 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 开孔补强计算 |  |  |  |  |  | 计算单位 |  |  | 重庆华峰化工有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接 管: N2, φ699×15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算方法: GB150.3-2011等面积补强法，单孔 |  |  |  |  |
| 设 计 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 简 图 |  |  |  |  |
| 计算压力 pc |  |  | 0.33 |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 设计温度 |  |  | 130 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |
| 壳体型式 |  |  | 圆形筒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体材料 名称及类型 | S31603 板材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体开孔处焊接接头系数φ |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体内直径 Di |  |  |  | 2600 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 壳体开孔处名义厚度δn |  |  |  | 8 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 壳体厚度负偏差 C1 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 壳体腐蚀裕量 C2 |  |  |  | 2 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 壳体材料许用应力[σ]t |  |  |  | 118.2 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 接管轴线与筒体表面法线的夹角(°) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 凸形封头上接管轴线与封头轴线的夹角(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接管实际外伸长度 |  |  |  | 100 |  |  |  | mm | 接管连接型式 | 插入式接管 |  |  |  |
| 接管实际内伸长度 |  |  |  | 50 |  |  |  | mm | 接管材料 | 16Mn |  |  |  |
| 接管焊接接头系数 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 名称及类型 | 管材 |  |  |  |
| 接管腐蚀裕量 |  |  |  | 2 |  |  |  | mm | 补强圈材料名称 |  |  |  |  |
| 凸形封头开孔中心至 封头轴线的距离 |  |  |  |  |  |  |  | mm | 补强圈外径 |  |  |  | mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补强圈厚度 |  |  |  | mm |
| 接管厚度负偏差 C1t |  |  |  | 1.5 |  |  |  | mm | 补强圈厚度负偏差 C1r |  |  |  | mm |
| 接管材料许用应力[σ]t |  |  |  | 180.4 |  |  |  | MPa | 补强圈许用应力[σ]t |  |  |  | MPa |
| 开 孔 补 强 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非圆形开孔长直径 |  |  |  | 676 |  |  |  | mm | 开孔长径与短径之比 |  |  | 1 |  |
| 壳体计算厚度δ |  |  |  | 4.277 |  |  |  | mm | 接管计算厚度δt |  |  | 0.6125 | mm |
| 补强圈强度削弱系数 frr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 接管材料强度削弱系数 fr |  |  | 1 |  |
| 开孔补强计算直径 d |  |  |  | 676 |  |  |  | mm | 补强区有效宽度 B |  |  | 1352 | mm |
| 接管有效外伸长度 h1 |  |  |  | 100 |  |  |  | mm | 接管有效内伸长度 h2 |  |  | 48 | mm |
| 开孔削弱所需的补强面积A |  |  |  | 2891 |  |  |  | mm2 | 壳体多余金属面积 A1 |  |  | 962 | mm2 |
| 接管多余金属面积 A2 |  |  |  | 3090 |  |  |  | mm2 | 补强区内的焊缝面积 A3 |  |  | 50 | mm2 |
| A1+A2+A3= 4101 |  | mm2 ，大于A，不需另加补强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补强圈面积 A4 |  |  |  |  |  |  |  | mm2 | A-(A1+A2+A3) |  |  |  | mm2 |
| 结论: 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |